1、项目名称

文安经济开发区污水处理厂

2、建设地点

河北省廊坊市文安经济开发区

3、建设单位

文安鼎泰园区建设发展有限公司

4、环境影响评价机构

中辉国环（北京）科技发展有限公司

5、项目概况

项目总投资8851万元，其中环保投资299万元，选址位于河北省廊坊市文安经济开发区西北方向，规划四路与纬六路交叉路口东南角，本项目依据规划并结合实际情况分三个时期建设，一期处理污水0.1万m3/d，二期处理污水0.5万m3/d，三期处理污水1.6万m3/d。

6、主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

（一）严格按照环保要求进行规范施工，落实各类污染防治措施。工程施工中，对产生扬尘的建筑材料和施工土方要采取遮盖或者洒湿等措施，防止扬尘污染环境。按照要求，限时作业，场界噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准 》(GB12523-2011)中的限值要求。妥善处理建筑垃圾，不得影响周围单位和居民的正常工作和生活。

（二）废气

污水处理厂通过排气筒排放废气中H2S最大落地浓度为8.9×10-6mg/m3，最大占标率为0.089%，对应距离为1000m，NH3最大落地浓度为1.456×10-4mg/m3，最大占标率为0.0728 %，对应距离为1000m。全厂无组织废气中H2S最大落地浓度为0.0004739mg/m3，最大占标率为4.629%，对应距离为754m，NH3最大落地浓度为0.007604mg/m3，最大占标率为3.493%，对应距离为754m。全厂锅炉废气中烟尘最大落地浓度为0.0004925mg/m3，最大占标率为0.10944%，对应距离为53m，SO2最大落地浓度为0.002052mg/m3，最大占标率为0.4104%，对应距离为53m，NOx最大落地浓度为0.009521mg/m3，最大占标率为4.7605%，对应距离为53m。

本工程实施后，无组织排放废气H2S对厂界贡献浓度为0.0001798-0.0001942mg/m3，NH3对厂界贡献浓度为0.002845-0.003028mg/m3，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）表4二级标准。

估算模式已考虑了最不利气象条件，分析预测结果表明，拟建项目对周围大气环境质量影响不大。拟建项目只要确保环保设施正常运行，尽量减少或避免非正常工况的发生，就能保障对大气环境的影响不大。

拟建项目厂址周围最近的敏感点为项目东南方向0.69km处的民安小区，因此，该项目建设符合卫生防护距离的要求。在该项目50m的卫生防护距离之内，禁止建设居民区、学校、医院等环境敏感点。

- 本项目废气均得到有效治理，对周围环境空气影响较小。

（三）地表水

本项目建设完成后，其下游完全混合处水污染物预测浓度为COD42.4mg/L、氨氮10.21mg/L，比现状监测值（COD44.5mg/L、氨氮15.65mg/L）低，COD在下游25.7km处达标，氨氮在下游16.6km处达标。因此，本项目建设完成后，有利于改善区域水环境质量。

（四）地下水

1）预测分析可知，在正常工况下，项目废水全部经过处理，达到排放标准，且污水管道和构筑物等设施全部进行防渗处理，不会对地下水环境造成影响。

2）预测分析可知，在非正常状况下，下游监测井在30d监测数据中判断出地下水污染趋势，设定防渗检漏修复时间为30d，共计60d后修复，污染源随之消失恢复正常，即废水泄漏时间为60d，废水泄漏60d后污染晕中心浓度达到最高，随后污染物在对流、弥散和扩散的作用下运移，污染物浓度逐渐减小，影响范围随着时间增大后再减小。根据预测结果，废水泄露6000d后，COD最高浓度为3.56mg/L，氨氮最高浓度为0.32mg/L，石油类超标区域消失。各污染物均对场区地下水产生影响，但均未到达下游敏感点，未对下游敏感点造成影响。

3）结合评价区水文地质条件，厂区泄露的废水对地下水环境会产生一定的影响，但在对厂区实施严格的防渗、建立完善的地下水监测系统，强化地下水应急排水措施的基础上，从地下水环境保护角度看，其影响是可控的。

（五）噪声

本工程运行后噪声昼间预测值为51.56-56.41dB(A)，夜间预测值为47.88-49.92dB(A)，工程投产后厂界四周各监测点的声环境预测值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准值，厂界噪声达标。

（六）固体废物

本项目处理污水过程中产生的格栅渣和沉渣运送至文安县垃圾填埋场填埋处理；脱水污泥经鉴别后，若属于危险废物外委有资质的单位处置，若为一般工业固废，运送至文安县垃圾填埋场填埋处理；废活性炭交有资质的单位处置；职工生活产生的生活垃圾由环卫部门统一收集。本项目固体废物均得到妥善处理，不会对周围环境产生影响。

（七）本项目要从生产、运输及储存等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。