廊坊市生态环境局

关于宝都国际新材料有限公司年产10万台（套）声学环保器材（设备）项目环境影响报告书的

批  复

宝都国际新材料有限公司:

你单位所报的《宝都国际新材料有限公司年产10万台（套）声学环保器材（设备）项目环境影响报告书》（报批版）已收悉。依据《报告书》评价结论、专家评审意见，永清县发改委、国土、园区管委会等部门出具的文件材料。经研究，批复如下：

一、本项目位于永清经济开发区百合道26号，项目北侧为二纬路，东侧为百合道，西侧为大仲和村、南侧为小仲和村。总投资3000万元，环保投资103.5万元，新建1条声学环保器材（设备）生产线，年产10万台（套）声学环保器材（设备）。本项目不新增用地，利用现有厂房增设相关设备进行声学环保器材生产，本项目改造车间面积9325m2,其中加工车间面积6240 m2，喷漆车间900m2，库房2185m2。本项目在全面落实环境影响报告书提出的各项生态保护和污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响可得到减缓和控制。因此，在符合国家产业政策、城市总体规划及土地利用总体规划的前提下，我局原则同意你单位按照报告书中所列工程的性质、规模、地点、环境保护对策措施及下述要求进行工程建设。

二、在项目设计、建设和环境管理中，建设单位须落实报告书中提出的各项生态保护和污染防治措施，将不利环境影响降至最低。并重点做好以下工作：

1、强化大气污染防治措施。本项目生产废气包括焊接、抛丸除锈、板芯加工（岩棉分切）、涂胶、热压、发泡侧封、喷漆、固化及切割整理等工序的废气，污染物质主要为颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、SO2和NOx。其中：焊接过程产生的烟尘，经移动焊烟净化装置处理后车间无组织排放，厂界颗粒物无组织浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织监控浓度要求。抛丸除锈产生的粉尘，经收集后进入布袋除尘器处理后经1根24米排气筒排放，粉尘排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。板芯加工产生的粉尘，收集经布袋除尘器处理后经1根24米排气筒）排放，粉尘排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。涂胶、热压、发泡侧封产生的有机废气，收集经热力燃烧净化装置处理后经1根22m高排气筒排放，非甲烷总烃排放须满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB 13/2322-2016)表1其他行业标准要求。板材切割产生的粉尘，经收集后进入布袋除尘器进行处理，处理后经1根24米排气筒排放，粉尘排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。喷漆、固化产生的颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃废气，废气经收集后进入干式过滤器+吸附浓缩燃烧净化装置处理后，经1根28米排气筒排放，颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物二级标准，甲苯、二甲苯及非甲烷总烃的排放须满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）表1表面涂装业大气污染物排放限值要求。固化工序采用燃气热风炉，燃烧废气经1根26米排气筒外排，颗粒物、SO2、NOx排放须满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1和表2相关标准限值。本项目无组织排放废气中颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值，甲苯、二甲苯和非甲烷总烃须满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）表2中其他企业的企业边界大气污染物浓度限值。项目所用原材料须符合国家、省、市挥发性有机物污染防治相关政策要求。

2、严格落实水污染防治措施。本项目无生产废水产生，无新增生活污水，扩建后全厂外排污水仅为生活污水，经化粪池处理后，须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和永清经济开发区污水处理厂进水水质要求，经园区污水管网排入园区污水处理厂。

3、强化噪声污染控制措施。优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取室内布置、基础减振、厂房隔声消声等降噪措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准要求。

4、本项目固体废物主要为废金属、废棉等边角料、布袋除尘器除尘灰、废包装材料、漆渣、废漆桶、废过滤介质、废机油和废液压油等。严格按照环评要求分类储存，安全处置，严禁随意堆存倾倒。厂内危险废物暂存场所需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等相关要求，并执行联单转移制度。生产中若发现报告书中未识别的危险废物，应按照危险废物的管理要求处理处置。

5、严格落实环境风险防范措施。严格落实《报告书》提出的风险防范措施，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对危险化学品在生产和贮运过程中的监控管理，防止发生污染事故。制定突发环境事件应急预案，及时向环境保护行政主管部门备案，并与周边企业、以及当地政府形成区域联控（联动）机制，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

6、严格落实卫生防护距离要求。建设单位要配合地方政府做好规划控制工作，本项目卫生防护距离区域内不得建设永久性居住区、学校、医院等环境敏感建筑物。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目在实际排污行为发生前按有关要求申报领取排污许可证。项目竣工后，须按照《建设项目环境保护管理条例》有关要求开展环境保护验收工作。

四、环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，应当重新报批。自环境影响报告书批复文件批准之日起,如超过5年方决定项目开工建设的，环境影响报告书应当报我局重新审核。。

五、由廊坊市环境执法支队（原廊坊市环境监察支队）负责该项目环保“三同时”监督检查工作，由永清县分局负责本辖区该项目环保日常监管。

六、你公司在接到本批复后20个工作日内，须将环境影响报告书批复分别送廊坊市环境执法支队（原廊坊市环境监察支队）、永清县分局、廊坊市生态环境局固废管理中心、永清县经济开发区管委会，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。

廊坊市生态环境局

2019年1月9日

抄  送：廊坊市环境执法支队（原廊坊市环境监察支队）、永清县分局、廊坊市生态环境局固废管理中心、永清县经济开发区管委会、河北圣泓环保科技有限责任公司