1、项目名称

塘燕（复）线与京雄铁路交叉段改造工程

2、建设地点

廊坊市固安县

3、建设单位

中国石化管道储运有限公司天津输油处

4、环境影响评价机构

廊坊市绿杉环保技术服务有限公司

5、项目概况

项目总投资3320万元，环保投资268万元，选址位于廊坊市固安县，本项目仅为站外原油管道的换管改线，不涉及首末站的建设。本改造方案分为三个部分，分别为塘燕复线 161#桩改线设计、塘燕复线固安远控阀室设计、塘燕线管道盖板涵保护。管道改线起点，管道从交叉点向南沿着铁路西侧平行铁路敷设，敷设至隧道出口连接固安特大桥的0#台-1#墩间穿过铁路，向东敷设至廊涿高速。本段改线长度约2.5km。

6、项目建设主要环境影响

（1）大气环境影响评价结论

1.扬尘

施工期对大气环境产生影响的作业环节有：施工过程土、石方的挖、填、堆放及运输过程产生的扬尘；管道焊接时产生的焊接烟尘、运输、施工车辆的尾气及燃气管道清管时产生的扬尘。

施工扬尘在采取防尘措施后，对周围环境及最近处的敏感保护目标存在一定影响，由于施工时间较短，施工结束后扬尘随即消失。

2. 焊接烟尘

本项目输油管道焊接过程中会产生焊接烟气。焊接烟气成分大致分为尘粒和气体两类。由于焊接工程量不大，同时，焊接作业尽量避免靠近沿线大气环境保护目标，不会对周围大气环境及敏感保护目标造成明显影响。

3.管道清管扬尘

燃气管道清管所使用的气体为压缩空气，清管瞬间产生扬尘，一般情况下主要集中在管道出口，通过调整压力、清管时合理设置管道出口朝向，使排口尽量远离周围环境敏感目标，同时在管道气体出口周围洒水抑尘，可有效避免清管废气对周围大气环境造成影响。

4.汽车尾气

尾气污染产生的主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式因素的影响最大。通过加强施工机械设备的维修保养，施工机械和运输车辆的运转废气排放量较少，不会对周围大气环境产生明显影响。

（2）噪声影响评价结论

在施工过程中，需动用施工机械及设备，它们的噪声强度较大，且声源较多，在一定范围内将对周围环境产生一定影响。采取措施后可将施工噪声的影响控制在一定范围内，另外施工期影响是暂时的，将随施工期的结束而消失。

（3）水环境影响评价结论

施工期环境影响因素主要为管道试压废水、施工人员的生活污水及车辆、设备冲洗水，以及穿越水塘对地表水体的影响。

管道试压后排放的废水中的主要污染物为悬浮物，经沉淀后用于洒水抑尘，对当地水环境不会产生不利影响。

施工人员用水量相对较少，污染物浓度低，可用于道路泼洒，施工期生活污水对环境影响属暂时、间歇式影响，随施工活动的结束而结束。

（4）固废影响评价结论

本工程管沟开挖的土方，尽量就地回填使用。回填土石方全部采用开挖方，剥离的表土全部用于本区域的绿化；生活垃圾由施工单位清运到指定地点，不能混置在工程土中；施工废料由环卫部门定期清运；旧管道封堵开挖进行拆除清运，废油全部抽取后运至指定油库，安全处置

施工期严格落实了本环评提出的措施后，固体废弃物可实现清洁处理和处置，不会造成二次污染。

（5）生态环境影响

项目施工期对生态环境的影响主要表现在:植被破坏、土石方工程扰动地表等施工活动对地表植被的破坏和对地表的扰动影响；填挖后的地表裸露对周围生态环境产生的影响。管道穿越主要交通道路采取定向钻穿越方式，定向钻穿越公路不破坏现有路面，道路不会受施工的影响。在采取措施后，可最大程度的降低本项目建设对生态环境的影响和破坏。

（6）风险评价结论

根据环境风险源项分析，本项目运行期间潜在的环境风险事故是发生泄漏对土壤地下水的污染及泄漏后后引发的火灾、爆炸事故。

本工程在运营过程中，由危险品运输事故造成的各种风险具有一定的潜在危险性。在预设事故条件下，管道管线小孔泄漏，将对土壤及地下水产生一定污染；在预设事故条件下，管线发生泄漏进而引发火灾爆炸事故，在半径3.1m范围内，将影响其一侧的建筑物和人员安全，同时也将会对管廊带内其他管道造成破坏，引发联锁事故。本项目半径3.1m范围内并无建筑物及人员居住，故影响较小。本项目采用的设计标准、行业设计规范与环境风险事故防范措施，制定风险应急预案，落实风险防范对策和应急措施，一旦发生事故将可迅速响应，采取措施将损失降到最小。因此，本项目的环境风险水平是可以接受的