建设项目竣工环境保护

验 收 监 测 补 充 报 告

润峰监验[2017]第662号

| 项目名称： 年产1万吨有机硅系列产品项目 委托单位： 河北厚丰有机硅制品有限公司 |  |
| --- | --- |
| 河北润峰环境检测服务有限公司 |  |
| 2017年08月29日 |  |

声　　明

1、本监测报告必须有骑缝章，封面加盖本公司检验检测专用章、计量认证专用章，必需有审核人、授权签字人的签字，否则视为无效监测报告；

2、报告发生任何涂改后均无效；

3、报告正本发送给客户，副本由本公司存档；

4、监测数据仅对本次监测负责；

5、对监测报告有任何异议的，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期视为认可监测结果；

6、本报告未经授权，不得擅自部分复印，且报告复印件未加盖“河北润峰环境检测服务有限公司检验检测专用章”，本公司不承担法律责任。

承担单位：河北润峰环境检测服务有限公司

总 经 理：马凯辉

项目负责：石彦轮

报告编写：

审    核：

签    发：

现场监测负责人：韩冬

参  加  人  员：韩冬、柳坤然、张文娟、张敏、李静娟、封庆珍、刘欣、宋晓频、

电    话：0311-67798335

传    真：0311-67798225

邮    编：050000

地    址：石家庄市桥西区南二环西路238号

河北润峰环境检测服务有限公司于2017年01月04日-05日、2017年02月13日-14日对“河北厚丰有机硅制品有限公司年产1万吨有机硅系列产品项目”进行了验收监测，并编制建设项目竣工环境保护验收监测报告（润峰检验 [2017]第021号）。根据原环境影响报告书及批复要求，裂解车间和合成车间产生的有机废气处理设施分别为活性炭吸收装置+15m高排气筒，其中活性炭吸附装置中包括活性炭吸附再生工艺。为提高生产效率、减少污染物排放、确保治理效果，同时减少废活性炭的产生量，在产能、工艺、原辅材料不变的情况下，企业对裂解车间和合成车间废气污染治理设施进行了变更，取消活性炭吸附再生床，在裂解车间和合成车间的二级冷凝和活性炭吸附装置之间增设光氧催化有机废气净化装置，使有机废气先通过光氧催化处理装置，继而通过活性炭吸附处理装置，处理后废气经16m高排气筒排放。天津天发源环境保护事务代理中心有限公司于2017年6月完成了该项目变更情况补充说明的编制，廊坊市环境保护局2017年7月14日出具了关于该项目环评变更备案意见的函（廊环函【2017】291号）。受河北厚丰有机硅制品有限公司委托，河北润峰环境检测服务有限公司于2017年08月23日-24日对该公司变更后的裂解车间和合成车间废气净化装置进、出口，厂界无组织废气，车间门口无组织废气及厂界噪声进行了验收监测，并编制本验收监测补充报告，为环境管理部门提供技术支持。

一、监测概况

1、监测点位：裂解车间废气进、出口；

监测项目：非甲烷总烃；

监测频次：连续监测两天，每天采样三次。

2、监测点位：合成车间废气进、出口；

监测项目：非甲烷总烃、甲醇、三甲胺；

监测频次：连续监测两天，每天采样三次。

3、监测点位：裂解车间各门口规范布设采样点1个，共布设采样点6个；

监测项目：非甲烷总烃；

监测频次：连续监测两天，每天采样四次。

4、监测点位：合成车间各门口规范布设采样点1个，共布设采样点4个；

监测项目：非甲烷总烃；

监测频次：连续监测两天，每天采样四次。

5、监测点位：厂界下风向规范布设监控点3个；

监测项目：非甲烷总烃、甲醇、三甲胺、氯化氢、臭气浓度；

监测频次：连续监测两天，每天采样四次。

6、监测点位：在东、南、西、北厂界各布设1个监测点；

监测项目：厂界噪声；

监测频次：连续监测两天，每天各监测点昼、夜间各监测一次，取等效连续A声级值。

二、监测分析方法及监测仪器

按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的规定实施现场监测，监测分析方法见表1、表2。

表1                  废气监测分析方法及仪器情况表

| 监测项目 | 分析方法及来源 | 监测仪器/型号/编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 气相色谱法HJ/T38-1999 | 气相色谱仪 /GC-2060/ FXS010 | 0.04 mg/m3 |
| 甲醇 | 气相色谱法法《空气和废气监测分析方法》（第四版） (6.1.6.1) | 气相色谱仪/GC-2060/FXS009 | 0.1 mg/m3 |
| 三甲胺 | 《空气质量 三甲胺的测定气相色谱法》GB/T14676-1993 | 气相色谱仪/GC-2060/FXS009 | 2.5×10-3 mg/m3 |
| 氯化氢 | 离子色谱法HJ 549-2016 | 离子色谱仪/ PIC-10/ FXS008 | 0.02 mg/m3 |
| 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 | 真空玻璃采气瓶 | / |

表2                 噪声监测分析方法及仪器情况表

| 监测项目 | 监测仪器/型号/编号 | 测点位置 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 噪声统计分析仪/ AWA5680型/XCS001-2 | 厂界外1米，高度1.2m以上 | GB12348-2008 |

三、生产工艺流程

该项目裂解车间使用硅橡胶颗粒通过适当的催化裂解反应将其中的Si-O-Si链解聚成二甲基环硅氧烷混合物（简称DMC）。DMC生产中的废气为硅氧烷低聚物受热挥发废气冷却不凝气，主要为非甲烷总烃。废气经二级冷凝后，通过一套光氧催化+活性炭吸收装置处理后经16m高排气筒外排。合成车间生产201甲基硅油、107甲基硅橡胶和MQ甲基硅树脂。201甲基硅油生产中的不凝废气主要包括非甲烷总烃、甲醇和三甲胺等有机废气；107甲基硅橡胶生产中的不凝废气主要包括非甲烷总烃；MQ甲基硅树脂生产中废气主要包括脱低产生的不凝废气非甲烷总烃和蒸馏回收乙醇产生的不凝气乙醇。废气经一套光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过一根16m高排气筒排放。

合成车间和裂解车间废气处理装置安装情况见图1。

图1：合成车间和裂解车间废气处理装置安装情况

光氧催化装置

光氧催化装置

活性炭吸附装置

活性炭吸附装置

合成车间

裂解车间

四、监测结果

1、裂解车间废气监测结果

该项目裂解车间废气排放监测结果及执行标准见表3。

表3                       裂解车间废气监测结果表

| 监测日期 | 监测 点位 | 监测项目 | 监测结果 |  |  | 标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |
| 2017年 08月23日 | 裂解车间废气进口 | 标干流量(m³/h) | 1812 | 1708 | 1761 | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃浓度（mg/m3） | 20.9 | 31.6 | 26.4 | / | / |
|  | 裂解车间废气出口 | 标干流量(m³/h) | 2676 | 2875 | 2642 | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃浓度（mg/m3） | 8.25 | 7.65 | 7.40 | ≤80 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃最低去除效率（%） | 54 |  |  | ≥90 | 不符合 |
| 2017年 08月24日 | 裂解车间废气进口 | 标干流量(m³/h) | 1601 | 1657 | 1764 | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃浓度（mg/m3） | 39.6 | 43.3 | 39.9 | / | / |
|  | 裂解车间废气出口 | 标干流量(m³/h) | 2676 | 2710 | 2744 | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃浓度（mg/m3） | 11.1 | 12.7 | 8.55 | ≤80 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃最低去除效率（%） | 57 |  |  | ≥90 | 不符合 |
| 排气筒高度（m） |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 执行标准 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016） 表1有机化工业标准 |  |  |  |  |  |

2、合成车间废气监测结果

该项目合成车间废气排放监测结果及执行标准见表4。

表4                       合成车间废气监测结果表

| 监测 日期 | 监测 点位 | 监测项目 | 监测结果 |  |  | 标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |
| 2017年 08月 23日 | 合成 车间 废气 进口 | 标干流量(m³/h) | 8274 | 8108 | 8232 | / | / |
|  |  | 甲醇浓度（mg/m3） | 1.1 | 1.4 | 1.1 | / | / |
|  |  | 三甲胺浓度（mg/m3） | 3.5×10-3 | 3.4×10-3 | 未检出 | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃浓度（mg/m3） | 85.1 | 58.8 | 93.1 | / | / |
|  | 合成 车间 废气 出口 | 标干流量(m³/h) | 9188 | 9148 | 9128 | / | / |
|  |  | 甲醇浓度（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤190 | 达标 |
|  |  | 甲醇排放速率（kg/h） | / | / | / | ≤5.8 | 达标 |
|  |  | 三甲胺浓度（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / |
|  |  | 三甲胺排放量（kg/h） | / | / | / | ≤0.54 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃浓度（mg/m3） | 20.8 | 26.8 | 32.7 | ≤80 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃最低去除效率（%） | 62 |  |  | ≥90 | 不符合 |
| 2017年 08月 24日 | 合成 车间 废气 进口 | 标干流量(m³/h) | 8094 | 8322 | 7801 | / | / |
|  |  | 甲醇浓度（mg/m3） | 0.6 | 0.8 | 0.8 | / | / |
|  |  | 三甲胺浓度（mg/m3） | 3.9×10-3 | 4.1×10-3 | 3.6×10-3 | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃浓度（mg/m3） | 86.6 | 88.5 | 76.3 | / | / |
|  | 合成 车间 废气 出口 | 标干流量(m³/h) | 9158 | 8941 | 9188 | / | / |
|  |  | 甲醇浓度（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤190 | 达标 |
|  |  | 甲醇排放速率（kg/h） | / | / | / | ≤5.8 | 达标 |
|  |  | 三甲胺浓度（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / |
|  |  | 三甲胺排放量（kg/h） | / | / | / | ≤0.54 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃浓度（mg/m3） | 40.4 | 26.9 | 29.6 | ≤80 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃最低去除效率（%） | 57 |  |  | ≥90 | 不符合 |
| 排气筒高度（m） |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 执行标准 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准；《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准 |  |  |  |  |  |

3、裂解车间、合成车间门口无组织废气监测结果

该项目裂解车间、合成车间门口无组织废气监测结果及执行标准见表5、表6。

表5                    裂解车间门口无组织废气监测结果

| 监测 点位 | 监测 日期 | 监测项目 | 监测结果（mg/m3） |  |  |  |  |  | 标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  | 第4次 | 最大值 |  |  |
| 裂解 车间 门口 1# | 2017年 08月23日 | 非甲烷总烃 浓度 | 1.56 | 1.66 | 1.77 | 1.80 |  | 2.10 | ≤4.0 | 达标 |
|  | 2017年 08月24日 |  | 2.06 | 1.89 | 2.10 | 1.83 |  |  |  |  |
| 裂解 车间 门口 2# | 2017年 08月23日 | 非甲烷总烃 浓度 | 1.57 | 1.63 | 1.73 | 2.02 |  | 2.02 | ≤4.0 | 达标 |
|  | 2017年 08月24日 |  | 1.86 | 1.94 | 1.93 | 1.64 |  |  |  |  |
| 裂解 车间 门口 3# | 2017年 08月23日 | 非甲烷总烃 浓度 | 1.45 | 1.92 | 1.91 | 1.83 |  | 1.92 | ≤4.0 | 达标 |
|  | 2017年 08月24日 |  | 1.60 | 1.73 | 1.69 | 1.78 |  |  |  |  |
| 裂解 车间 门口 4# | 2017年 08月23日 | 非甲烷总烃 浓度 | 1.28 | 1.39 | 1.20 | 1.41 |  | 1.44 | ≤4.0 | 达标 |
|  | 2017年 08月24日 |  | 1.32 | 1.37 | 1.44 | 1.43 |  |  |  |  |
| 裂解 车间 门口 5# | 2017年 08月23日 | 非甲烷总烃 浓度 | 0.87 | 0.74 | 0.34 | 1.59 |  | 1.59 | ≤4.0 | 达标 |
|  | 2017年 08月24日 |  | 1.24 | 1.41 | 1.07 | 1.21 |  |  |  |  |
| 裂解 车间 门口 6# | 2017年 08月23日 | 非甲烷总烃 浓度 | 1.38 | 1.02 | 1.40 | 1.32 |  | 1.43 | ≤4.0 | 达标 |
|  | 2017年 08月24日 |  | 1.43 | 1.39 | 1.33 | 1.38 |  |  |  |  |
| 执行 标准 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6                    合成车间门口无组织废气监测结果

| 监测 点位 | 监测 日期 | 监测项目 | 监测结果（mg/m3） |  |  |  |  | 标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 最大值 |  |  |
| 合成 车间 门口 7# | 2017年 08月23日 | 非甲烷总烃 浓度 | 1.59 | 1.41 | 1.10 | 1.35 | 1.59 | ≤4.0 | 达标 |
|  | 2017年 08月24日 |  | 1.01 | 1.18 | 1.25 | 1.45 |  |  |  |
| 合成 车间 门口 8# | 2017年 08月23日 | 非甲烷总烃 浓度 | 2.27 | 2.21 | 2.15 | 2.60 | 2.72 | ≤4.0 | 达标 |
|  | 2017年 08月24日 |  | 2.41 | 2.72 | 2.63 | 2.43 |  |  |  |
| 合成 车间 门口 9# | 2017年 08月23日 | 非甲烷总烃 浓度 | 1.24 | 1.21 | 1.70 | 1.43 | 1.70 | ≤4.0 | 达标 |
|  | 2017年 08月24日 |  | 0.55 | 1.42 | 1.30 | 0.76 |  |  |  |
| 合成 车间 门口 10# | 2017年 08月23日 | 非甲烷总烃 浓度 | 1.40 | 1.38 | 2.29 | 1.48 | 2.97 | ≤4.0 | 达标 |
|  | 2017年 08月24日 |  | 2.66 | 2.66 | 2.53 | 2.97 |  |  |  |
| 执行 标准 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、厂界无组织废气监测结果

该项目厂界无组织废气排放监测结果及执行标准见表7。

表7                     厂界无组织废气排放监测结果

| 监测 点位 | 监测 日期 | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  |  | 标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 最大值 |  |  |
| 厂界 下风向 监控点11# | 2017年 08月 23日 | 甲醇浓度（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤12 | 达标 |
|  |  | 三甲胺浓度（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.08 | 达标 |
|  |  | 氯化氢浓度（mg/m3） | 0.071 | 0.037 | 0.043 | 0.056 | 0.071 | ≤0.20 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 浓度（mg/m3） | 0.83 | 0.87 | 0.54 | 0.60 | 0.87 | ≤2.0 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 （无量纲） | 13 | 14 | 17 | 18 | 18 | ≤20 | 达标 |
| 厂界 下风向 监控点12# |  | 甲醇浓度（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤12 | 达标 |
|  |  | 三甲胺浓度（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.08 | 达标 |
|  |  | 氯化氢浓度（mg/m3） | 0.049 | 0.045 | 0.060 | 0.054 | 0.060 | ≤0.20 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 浓度（mg/m3） | 1.21 | 0.97 | 1.08 | 1.05 | 1.21 | ≤2.0 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 （无量纲） | 15 | 13 | 14 | 12 | 15 | ≤20 | 达标 |
| 厂界 下风向 监控点13# |  | 甲醇浓度（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤12 | 达标 |
|  |  | 三甲胺浓度（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.08 | 达标 |
|  |  | 氯化氢浓度（mg/m3） | 0.050 | 0.062 | 0.065 | 0.048 | 0.065 | ≤0.20 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 浓度（mg/m3） | 0.74 | 0.38 | 0.61 | 0.64 | 0.74 | ≤2.0 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 （无量纲） | 11 | 13 | 15 | 17 | 17 | ≤20 | 达标 |
| 厂界 下风向 监控点14# |  | 甲醇浓度（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤12 | 达标 |
|  |  | 三甲胺浓度（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.08 | 达标 |
|  |  | 氯化氢浓度（mg/m3） | 0.032 | 0.053 | 0.038 | 0.056 | 0.056 | ≤0.20 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 浓度（mg/m3） | 0.79 | 0.40 | 0.31 | 0.40 | 0.79 | ≤2.0 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 （无量纲） | 12 | 11 | 14 | 17 | 17 | ≤20 | 达标 |

续表7                      厂界无组织废气排放监测结果

| 监测 点位 | 监测 日期 | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  |  | 标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 最大值 |  |  |
| 厂界 下风向 监控点11# | 2017年 08月 24日 | 甲醇浓度（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤12 | 达标 |
|  |  | 三甲胺浓度（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.08 | 达标 |
|  |  | 氯化氢浓度（mg/m3） | 0.052 | 0.045 | 0.044 | 0.072 | 0.072 | ≤0.20 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 浓度（mg/m3） | 0.64 | 0.64 | 0.72 | 0.57 | 0.72 | ≤2.0 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 （无量纲） | 16 | 16 | 18 | 15 | 18 | ≤20 | 达标 |
| 厂界 下风向 监控点12# |  | 甲醇浓度（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤12 | 达标 |
|  |  | 三甲胺浓度（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.08 | 达标 |
|  |  | 氯化氢浓度（mg/m3） | 0.072 | 0.052 | 0.056 | 0.040 | 0.072 | ≤0.20 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 浓度（mg/m3） | 0.64 | 0.64 | 0.47 | 0.36 | 0.64 | ≤2.0 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 （无量纲） | 17 | 19 | 18 | 16 | 19 | ≤20 | 达标 |
| 厂界 下风向 监控点13# |  | 甲醇浓度（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤12 | 达标 |
|  |  | 三甲胺浓度（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.08 | 达标 |
|  |  | 氯化氢浓度（mg/m3） | 0.041 | 0.059 | 0.054 | 0.062 | 0.062 | ≤0.20 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 浓度（mg/m3） | 0.90 | 0.68 | 0.99 | 0.81 | 0.99 | ≤2.0 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 （无量纲） | 19 | 18 | 16 | 14 | 19 | ≤20 | 达标 |
| 厂界 下风向 监控点14# |  | 甲醇浓度（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤12 | 达标 |
|  |  | 三甲胺浓度（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤0.08 | 达标 |
|  |  | 氯化氢浓度（mg/m3） | 0.047 | 0.042 | 0.063 | 0.051 | 0.063 | ≤0.20 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 浓度（mg/m3） | 0.41 | 0.51 | 0.72 | 0.80 | 0.80 | ≤2.0 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度 （无量纲） | 18 | 15 | 17 | 19 | 19 | ≤20 | 达标 |
| 执行 标准 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1新扩改建二级标准； 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值； 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |

厂界无组织废气及车间门口无组织废气监测点位示意图：

风向

北

监测期间风向均为西风

○11#

○12#

○1#

裂解车间

○3#

○4#

○5#

○6#

○2#

合

成

车

间

○7#

○8#

○9#

○10#

○13#

○14#

注： ○为厂界无组织废气及车间门口无组织废气监测点

5、厂界噪声监测结果

该项目厂界噪声监测结果及执行标准见表8。

表8                          厂界噪声监测结果                  单位：dB（A）

| 监测时间 监测点位 | 昼间 |  | 夜间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 08月23日 | 08月24日 | 08月23日 | 08月24日 |
| 1#东厂界 | 58.1 | 58.3 | 52.0 | 52.6 |
| 2#南厂界 | 58.4 | 57.9 | 52.9 | 52.1 |
| 3#西厂界 | 57.6 | 58.6 | 52.8 | 52.4 |
| 4#北厂界 | 59.5 | 60.5 | 53.6 | 53.0 |
| 执行标准及标准值 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 表1中3类标准：昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A) |  |  |  |
| 备注 | 监测期间的环境状况符合规范，无雨雪，风速<5.0m/s |  |  |  |

厂界噪声监测点位示意图：

北

四、污染物排放总量

根据企业提供年实际运行时间280天（年运行6720小时）及监测数据，核算全年裂解车间和合成车间废气排放总量为7960万标立方米/年，其中VOC（非甲烷总烃）排放量为1.98吨/年。

根据河北润峰环境检测服务有限公司2017年02月21日编制的《河北厚丰有机硅制品有限公司年产1万吨有机硅系列产品项目验收监测报告》（润峰检验[2017]第021号）监测数据及本次验收监测结果，核算该项目变更后废气排放量为17311万标立方米/年，VOC（非甲烷总烃）排放量为1.98t /a，全年废水中COD、氨氮排放量及废气中二氧化硫、氮氧化物排放量均不变。

五、监测结论

受河北厚丰有机硅制品有限公司委托，河北润峰环境检测服务有限公司于2017年08月23日-24日对河北厚丰有机硅制品有限公司年产1万吨有机硅系列产品项目裂解车间废气、合成车间废气、厂界无组织废气、车间门口无组织废气及厂界噪声进行验收监测。监测期间，裂解车间、合成车间运行正常，运行负荷达到80%，符合验收监测规定要求。

该项目裂解车间废气经二级冷凝后，通过一套光氧催化+活性炭吸收装置净化处理后经16m高排气筒外排。经监测，裂解车间废气排口排放的非甲烷总烃浓度符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准，非甲烷总烃最低去除效率不符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准。根据《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3中要求，排气筒去除效率不满足要求的情况下，在生产车间门口布设监测点位。经监测，裂解车间门口无组织排放的非甲烷总烃浓度最大值为2.10 mg/m3，符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值。

该项目合成车间废气经二级冷凝后，通过一套光氧催化+活性炭吸收装置净化处理后经16m高排气筒外排。经监测，合成车间废气排口排放的废气中甲醇浓度及排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，非甲烷总烃浓度符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准，非甲烷总烃最低去除效率不符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准，三甲胺排放量符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准。根据《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3中要求，排气筒去除效率不满足要求的情况下，在生产车间门口布设监测点位。经监测，合成车间门口无组织排放的非甲烷总烃浓度最大值为2.97 mg/m3，符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值。

经监测，该项目厂界无组织排放的废气中甲醇、氯化氢浓度最大值分别为未检出、0.072 mg/m3，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，三甲胺浓度及臭气浓度最大值分别为未检出、19（无量纲），均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1新扩改建二级标准，非甲烷总烃浓度最大值为1.21 mg/m3，符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准。

经监测，该项目东、南、西、北厂界昼间噪声值范围为57.6 dB（A）~60.5 dB（A），夜间噪声值范围为52.0dB（A）~53.6 dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

根据河北润峰环境检测服务有限公司2017年02月21日编制的《河北厚丰有机硅制品有限公司年产1万吨有机硅系列产品项目验收监测报告》（润峰检验[2017]第021号）监测数据及本次验收监测结果，核算该项目变更后全年废气排放量为17311万标立方米，VOC（非甲烷总烃）排放量为1.98t/a。废气中VOC（非甲烷总烃）排放总量能满足《河北厚丰有机硅制品有限公司年产1万吨有机硅系列产品项目变更情况补充说明》总量建议控制指标要求（VOC ：3.2t/a）。

附件1：廊坊市环境保护局关于河北厚丰有机硅制品有限公司年产1万吨有机硅系列产品项目环评变更备案意见的函（廊环函【2017】291号）。