建设项目竣工环境保护验收拟批准

项目基本情况

河北中森化工有限公司年产25万吨甲醛、甲缩醛化工产品项目环评文件由廊坊市环境保护局予以批复，2015年12月10日，廊坊市环境保护局在大城县主持召开了河北中森化工有限公司年产25万吨甲醛、甲缩醛化工产品项目竣工环境保护阶段验收会议，经验收组核查，该项目前期环境保护审查、审批手续完备，验收资料齐全。

根据廊坊市环境监测站、大城县监测站监测报告和现场检查情况：项目建设落实了环保“三同时”制度，现场检查期间污染防治设施运行正常。经验收监测，各类污染物均达标排放。其中：废水主要为循环冷却系统排水、软水系统排水和生活污水，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及大城县城建环保污水处理有限公司进水水质标准要求，由大城县城建环保污水处理有限公司处理。废气主要为甲醛、甲缩醛装置尾气和无组织排放废气，其中甲醛、甲缩醛装置尾气经锅炉焚烧+25米高排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；无组织排放废气，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2厂界无组织排放浓度监控限值要求。各类固废均妥善处理。厂界昼间、夜间噪声值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准要求。经廊坊市环境监测站、大城县环境监测站核算，项目污染物排放总量未超过核定指标。