廊坊市住宅小区分布式供热设施建设项目

基本情况

- 一、项目名称

廊坊市住宅小区分布式供热设施建设项目

- 二、建设单位

廊坊市新奥海信达新能源供热有限公司

- 三、建设地点

廊坊市安次区和廊坊经济技术开发区

- 四、环境影响评价机构

河北邦寰工程项目管理有限公司

- 五、项目概况

本项目总投资6977.05万元，环保投资108万元，建设地址位于廊坊市安次区和廊坊经济技术开发区，本工程建设内容：在廊坊市主城区内部分住宅小区现有地下或半地下锅炉房内安装燃气锅炉共计53台，总容量103750千瓦，供热面积约228万平方米。

本项目包括16个供热站，其中位于廊坊开发区的有10个供热站，分别为阿尔卡迪亚花语城1#地块供热站、阿尔卡迪亚花语城2#地块供热站、阿尔卡迪亚花语城3#地块供热站、阿尔卡迪亚花语城4#地块供热站、阿尔卡迪亚花语城5#地块供热站、阿尔卡迪亚花语城6#地块供热站、阿尔卡迪亚花语城7#地块供热站、阿尔卡迪亚花语城8#地块供热站、孔雀城大学里三期供热站、香邑廊桥供热站，总容量80550千瓦，供热面积约181.56万平方米；位于安次区的有6个供热站，分别为永兴小区二期供热站、狮子城海棠园供热站、狮子城丁香园供热站、狮子城百合园供热站、四季花语供热站、花语璟园供热站，总容量23200千瓦，供热面积约46.44万平方米。

- 六、主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

- （一）废气

本项目产生的废气为锅炉燃烧废气。

本项目燃气锅炉均配有低氮燃烧器，燃气锅炉烟气分别经不低于8m 高排气筒排放（共18根）,经预测分析，烟气排放可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉大气污染物排放限值要求。

- （二）废水

本项目运营期污水主要为锅炉定期排水、软化设备排污水（含反冲洗废水）。

本项目外排废水经所属供热单元总排口接入市政污水管网排入城市污水处理厂处理。其中位于开发区的10个供热站中，香邑廊桥供热站排水经市政污水管网排入万庄新城污水处理厂，其余9个供热站排水经市政污水管网排入开发区污水处理厂；位于安次区的6个供热站排水经市政污水管网排入凯发新泉污水厂，经预测分析，外排废水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足污水处理厂进水水质要求。

- （三）噪声

本项目运营期噪声主要来自锅炉运行、泵类、风机等噪声，运行噪声为60～80dB（A）。

项目合理布置产噪设备，选用低噪声设备，采用减振、隔声等措施，经预测，各供热站边界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中相关标准（1-11站、15站、16站边界执行1类标准，12-14站边界执行2类标准）。

- （四）固废

本项目的固废主要为废离子交换树脂、工业盐废包装物以及生活垃圾。

废离子交换树脂作为一般工业固废，由生产厂家回收处理；工业盐废包装物经收集后外售；生活垃圾由环卫部门定期清运处理。

- （五）生态

本项目不新增占地，在现有小区住宅用地内进行建设，运营期间废气、废水、固废、噪声均采取合理的污染防治措施，对区域生态环境不会产生明显影响，无需采取单独的生态防护措施。

- （六）环境风险防范措施

本项目风险物质为天然气，潜在发生的环境风险事故为可燃物质泄漏遇明火引起火灾爆炸造成的大气污染、灭火消防废水对周边土壤及地下水污染。建设单位只要严格遵守各项安全操作规程、制度和落实风险防范措施，当出现事故时采取紧急的工程应急措施，以控制和减少对环境及人群健康造成的危害，本项目运营期风险是可接受的。

- 七、建设单位公众参与情况

建设单位于2023年3月6日-3月7日在项目周边敏感点进行问卷调查，征求了与该项目环境影响有关的意见。