廊坊金叶环保科技有限公司年拆解20万吨电子废弃物循环综合利用项目基本情况

- 一、项目名称

- 廊坊金叶环保科技有限公司年拆解20万吨电子废弃物循环综合利用项目

- 二、建设单位

廊坊金叶环保科技有限公司

- 三、建设地点

- 河北大城经济开发区现代制造业工业园

- 四、环境影响评价机构

廊坊市泓澈环保技术服务有限公司

- 五、项目概况

本项目总投资50000万元，环保投资3575万元，建设地点位于河北大城经济开发区现代制造业工业园。本项目总占地面积55548.11 平方米，总建筑面积为32333.13平方米，主要包括生产车间5座、办公楼1座、综合楼1座、中控楼1座、碱液循环池1座、库房1座、消防泵房1座。项目建成投产后，形成年拆解20万吨电子废弃物循环综合利用规模。其中，废旧电器拆解处理量为18万吨/年；电路板高温还原处理量为3万吨，含企业废旧电器拆解得到电路板1万吨及外购电路板2万吨。

- 六、主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

- （一）废气

（1）施工期

施工期废气主要为设备施工产生的扬尘以及施工机械驱动设备、运输及施工车辆所排放的废气，排放的主要污染物为颗粒物、NOx、CO及烃类物等。施工过程中产生的扬尘严格按照《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令[2020]第1号）、《河北省住房和城乡建设厅关于印发河北省2021年建筑施工扬尘污染防治工作方案的通知》（冀建质安函【2021】158号）等相关要求，施工现场边界设置围挡；配备洒水设备定时洒水；缩短施工工期，减少环境影响；施工运输车辆采用蓬布遮盖，减少运输过程中的扬尘；禁止使用尾气排放不达标的施工器械和运输车辆；对堆料采取必要的防扬尘措施；遇有4级以上大风或重度污染天气时，采取必要的抑尘措施。在采取上述措施后，施工期执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）标准要求。

2.运营期

本项目主要运营期废气包括打印机、传真机、复印机拆解生产线废气、液晶监视器（显示器）拆解生产线废气、液晶微型计算机拆解生产线废气、塑料破碎生产线、热水器破碎生产线废气、废钢破碎生产线废气、手工拆解区废气、废五金电器综合破碎生产线废气、手机拆解废气、硬盘拆解废气、电机破碎废气、熔锡废气、高温还原炉烟气、高温还原炉环境集烟、飞灰固化粉尘、水淬渣破碎粉尘、食堂油烟等。

（1）打印机、传真机、复印机拆解生产线废气、液晶监视器（显示器）拆解生产线废气、液晶微型计算机拆解生产线废气：废气经集气罩收集后，经脉冲布袋除尘+活性炭棉吸附处理，最后由1根20m排气筒DA001排放，废气颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；

（2）手工拆解区废气、塑料破碎废气、废五金电器综合破碎废气、废钢破碎废气、废热水器破碎废气：废气经集气罩收集后，经旋风除尘+脉冲布袋除尘+活性炭棉吸附处理，最后由1根20m排气筒DA002排放，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业标准；

（3）手机拆解废气、硬盘拆解废气、电机破碎废气：废气经集气罩收集后，经脉冲布袋除尘+活性炭棉吸附处理，最后由1根20m排气筒DA003排放，废气颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；

（4）熔锡线废气：经集气罩收集后，经金属隔离网（过滤器）+气旋混动塔+喷淋塔+布袋除尘器+活性炭吸附处理，最后由1根20m排气筒DA004排放，废气颗粒物、锡及其化合物、铅及其化合物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业标准；

（5）高温还原炉烟气：采用有机废气燃烧室+SNCR脱硝+余热锅炉+喷淋急冷塔+中和反应烟道+旋风除尘+脉冲布袋除尘+两级喷淋塔+湿电除尘处理，最后由1根50m排气筒DA005排放，废气颗粒物、SO2、NOx、锑、镉、铅、砷、汞、锡、铜、锌、氯化氢、氟化氢、CO、二噁英类排放执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）排放限值要求。

（6）飞灰固化粉尘经集气罩收集后，采用布袋除尘器治理，高温还原炉环境集烟经集气罩收集后，采用旋流重力除尘+脉冲布袋除尘治理，废气经1根20m排气筒DA006排放，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准

（7）水淬渣破碎废气经集气罩收集后，采用布袋除尘器治理，最后由1根20m排气筒DA007排放，废气颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。食堂油烟经油烟净化器处理经综合楼顶专用烟道排放，油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中型排放标准。

（8）厂界颗粒物、锡及其化合物、铅及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放要求；厂界非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值。厂区内VOCS无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。

- （二）废水

（1）施工期

施工期产生废水主要有施工现场产生的工地冲洗水、泥浆水等以及施工人员生活污水等。

①在工地四周加建围墙和截水沟，以避免施工废水直接外排。

②工地冲洗水、泥浆水等全部施工废水和施工期内的初期雨水须收集到多级沉淀池，经沉淀处理后回用。

③卫生间依托现有办公楼，生活污水产生量较小，用于泼洒道路防止扬尘。

（2）运营期

本项目生产废水主要包括软水制备浓水、余热锅炉排水、高温还原炉冷却水排水、湿电除尘器排水、碱液喷淋塔废水。

软水制备浓水用于急冷塔，不外排；余热锅炉排水、高温还原炉冷却水排水、湿电除尘器排水、碱液喷淋塔废水用于冲渣，不外排。食堂废水经隔油池处理、生活盥洗废水经化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准及大城污水处理厂进水指标，排入园区污水管网，送大城污水处理厂处理，待污水管网铺设后，由污水管网排入园区污水处理厂进一步处理。

- （三）噪声

（1）施工期

本项目噪声源主要为施工期土建工程、设备安装、室内装修过程产生的施工噪声。施工机械选用低噪声、低振动的施工机械设备，注意对施工机械定期维修保养；加强施工期的管理，减少对居民的影响，合理安排昼间施工时间，并采取临时围挡等措施。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-211）排放相关标准。

（2）运营期

本项目主要噪声源是破碎机、分选机、空压机、环保风机等设备，该类设备正常运行时噪声源强约为70-95dB(A)。从噪声源和噪声传播途径着手，并综合考虑平面布置和绿化的降噪效果，控制噪声对厂界外声环境的影响，建设单位采取的防噪、降噪措施是：所有产噪设备均设置在车间内，生产车间采用围护结构，设备加装减振、消声装置等降噪措施，在采取以上措施后，经环评预测，本项目厂界昼、夜间噪声排放贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的限值要求。

- （四）固废

（1）施工期

项目施工期产生的固体废物主要为场地平整、土方施工及建筑施工产生的弃土、废石、混凝土块等建筑垃圾，均为一般固体废物。

项目施工中产生的土方将全部用于回填地基、厂区地面平整及绿化等，不外排。废砖、废混凝土块等建筑垃圾，废砖、废混凝土块等建筑垃圾由环卫部门外运处置，外运过程采取遮盖措施，防止沿途遗洒和任意堆存、丢弃等对周围环境产生影响。即施工期产生的固体废物全部妥善处置，因此不会对周围环境产生不良影响。

（2）运营期

本项目的固废主要为一般固废：一般固废：锂离子电池储存于锂离子电池暂存库，定期由下游单位运走进一步处理；硒鼓、墨盒收集后暂存于拆解物暂存区，定期交下游单位处置；1#、2#车间收尘灰、废耐火砖收集后定期送垃圾填埋场处置；浮选车间破碎收尘灰收集后返回浮选生产线；职工生活垃圾统一收集后由环卫部门定期清运，日产日清。

危险废物：铅蓄电池收集后暂存于铅酸蓄电池暂存库，定期由有资质单位处置；背光灯管、废液压油、废油桶收集后暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处置；3#、4#车间布袋除尘器收尘灰经水泥固化后回用于高温还原炉；废活性炭棉、废布袋、废活性炭更换后送高温还原炉焚烧处理。

- （五）环境风险防范措施

本项目主要环境风险类型识别为高温还原炉废气治理设施超标排放、天然气管道泄漏、危废间油类物质泄漏事故，本项目在初设阶段、工程前期阶段、施工阶段、运行阶段制定了相应的风险防范措施，将项目事故发生概率降至最低。并针对各类潜在的事故制定应急预案，确保一旦发生事故，将事故影响降至最低。在采取各项风险防范措施，编制全面的应急预案的前提下，其环境风险是可防控的。

- 七、建设单位公众参与情况

建设单位于2023年4月18日在相关网站进行了项目的第一次公示。2023年6月14日-6月28日按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）文件的相关要求进行了第二次网络公示，包括项目所在地网站、两次报纸公示及环境敏感点现场张贴三种形式；本项目环境影响报告书编制完成后，向廊坊市生态环境局报批环境影响报告书前，建设单位于2023年9月15日通过相关网站进行了环境影响报告书报批前公示。

公司通过项目所在地网站（生态环境公示网）、报刊（国际商报）以及项目周边敏感点张贴公告方式征求了与该项目环境影响有关的意见。