河北省廊坊市永定河水系连通工程项目

基本情况

- 一、项目名称

- 河北省廊坊市永定河水系连通工程项目

- 二、建设单位

- 永定河流域投资有限公司

- 三、建设地点

- 本项目起点为凤河廊津界，终点为丰收渠与永定河交口处，不含凤河北京段。本项目涉及的区域为廊坊经济技术开发区、广阳区、安次区。

- 四、环境影响评价机构

- 廊坊市沐源工程项目管理有限公司

- 五、项目概况

本项目总投资27652.39万元，环保投资156.3万元，本项目起点为凤河廊津界，终点为丰收渠与永定河交口处，全长48.14km（不含凤河北京段1.49km），本项目涉及区域为廊坊经济技术开发区、广阳区、安次区。本项目通过通过清淤疏浚廊坊市境内的凤河、八干渠、六干渠、大皮营引渠以及八干渠渠道的改线和扩挖，连通北运河和永定河。主要建设内容包括：八干渠改线段2.9km、渠道扩挖段4.0km；清淤疏浚河段14.55km（包含八干渠改线段2.9km、八干渠渠道扩挖段4.0km）；新建凤河小甸屯泵站和八干渠堤口泵站2座泵站；新建1座凤河小甸屯钢坝；拆除重建大皮营引渠北甸闸1座，并在八干渠新开渠段终点新设八干渠挡水闸1座；新建（重建）过路涵洞共计16座。

- 六、主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

- （一）废气

（1）施工期

施工期废气主要为施工扬尘，临时堆土场扬尘，车辆运输扬尘，运输车辆、施工机械燃油废气，清淤恶臭等。

施工过程中产生的扬尘严格按照施工过程中产生的扬尘严格按照《关于印发<河北省2022年建筑施工扬尘污染防治工作方案>的通知》（冀建质安函﹝2022﹞149号）、《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)、《河北省大气污染防治实施行动计划》(冀发[2013]23号)、《河北省大气污染防治条例》(2016年1月13日)、《河北省扬尘污染防治办法》（2020年4月1日）、《廊坊市扬尘面源污染综合整治工作方案》、《廊坊市住房和城乡建设局关于印发<廊坊市房屋建筑和市政基础设施施工扬尘治理规范细化标准>的通知》（2019年6月3日）、《廊坊市2021年扬尘污染防治工作方案》（廊气办字[2021]199号）等相关规定的要求，施工现场边界设置围挡，对开挖完毕的土方工程以及土方裸露作业面部位要及时洒水抑尘或用防尘网覆盖；施工运输车辆必须封闭或遮盖严密，现场出口处设置车辆清洗设施，定时洒水抑尘，渣土车辆密闭运输“六个百分之百，减少运输过程中的扬尘；严格划定物料运输路线，运输车辆在经过学校、居民区等环境敏感点时，须减速慢行，减少运输过程中的扬尘；临时堆土场做到周边围挡、物料堆放覆盖。施工期执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）标准要求。

运输车辆及施工机械的发动机废气排放必须符合《非道路移动机械用小型点燃式发动机排气污染物排放限值与测量方法（中国第一、二阶段）》（GB26133-2010）第一阶段排放限值；按照《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》的相关内容，对运输车辆及施工机械进行管理和污染防治。

河道清淤疏浚施工时间选择在枯水期(冬季、春季、秋季)，避免夏季施工，施工过程中定期喷洒除臭剂，临时控水区设置围屏、定期喷洒除臭剂等。清淤臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）新改扩项目二级标准限值。

2.运营期

本项目运营期主要为柴油发电机应急发电时产生少量燃油废气，但由于仅在应急状态下使用，使用频次低，产生的废气量较小。其中NOx、SO2、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。CO参照执行北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3无组织排放监控点浓度限值。

- （二）废水

（1）施工期

本项目施工期主要为基坑废水、机械车辆冲洗废水、淤泥控水废水和生活污水。基坑废水、机械车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用不外排；淤泥控水废水经沉淀池沉淀后返回河（渠）；施工人员产生的生活污水依托附近民房现有旱厕处理后，定期清掏用作农肥。

（2）运营期

本项目运营期主要为泵站管理人员产生的生活污水，生活污水经化粪池处理处理后，定期清掏用作农肥。

- （三）噪声

（1）施工期

本项目噪声主要为施工设备运行噪声、运输车辆噪声等。施工机械选用低噪声、低振动的施工机械设备，注意对施工机械定期维修保养；运输车辆减速、减少鸣笛；加强施工管理，晚22:00-早6:00禁止施工；合理布局施工场地，噪声设备布置远离敏感点；在施工河段两侧和高噪声设备周围设立一定高度的简易隔声屏，以缓解噪声影响；加强施工期的管理，减少对居民的影响。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中的相关标准。

（2）运营期

本项目主要噪声源是泵站泵机等设备，建设单位采取的防噪、降噪措施是：所有产噪设备均设置在泵站内，设备加装减振装置等降噪措施，在采取以上措施后，经环评预测，本项目泵站厂界昼、夜间噪声排放贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准的限值要求。

- （四）固废

（1）施工期

本项目施工期产生的固体废物主要为施工弃方、建筑垃圾及生活垃圾，均为一般固体废物。

施工期清淤弃方经板框压滤机压滤至含水率小于60%后，外运至廊坊市智泰环保材料有限公司用于制砖综合利用；施工期其他工程产生的弃方外运至京津塘高速公路（河北段）改扩建工程进行综合利用；建筑垃圾交中悦建设工程（天津）有限公司消纳处置；施工期生活垃圾均由垃圾桶暂存，委托环卫部门处理。即施工期产生的固体废物全部妥善处置，因此不会对周围环境产生不良影响。

（2）运营期

本项目运营期产生的固废主要为生活垃圾和栅渣，均为一般固体废物。运营期泵站人员产生的生活垃圾，集中收集后委托环卫部门处理；泵站上游拦截装置产生的栅渣集中收集后，委托环卫部门定期处理。

- （五）环境风险防范措施

本项目为引水及河道治理工程，通过对主槽清整，拆除废弃穿堤建筑物及配套工程，并配备适当的管理及信息化设施等，确保昝岗组团防洪安全。施工过程中和运营过程产生的废水均不外排。根据以往类似河道清淤工程建设及长年运行情况来看，本工程基本不存在突发或非突发的环境风险的机率，工程主要是土石方工程，施工内容主要为土方开挖、土石方填筑、土石料运输等，基本不存在环境风险。本项目的建设利于河道生态修复，不存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险。在采取各项风险防范措施，其环境风险是可防控的。

- （六）生态恢复措施

- 1、在施工后期和营运初期，应按工程绿化美化设计，实施征地范围内的绿化工程。根据“适地适树”的原则，栽植适宜的乔、灌、草植物，用于岸坡防护和景观绿化带建设。

- 2、河（渠）道工程：连锁砖植草护坡面积4.41hm2（66.15亩），堤顶绿化，栽植垂柳363棵，撒播草籽面积0.95hm2（14.25亩）。

- 3、泵站工程：泵站内绿化美化，小甸屯泵站绿化面积174m2（0.261亩），堤口泵站绿化面积3550m2（5.325亩）。

- 4、施工结束后对施工生产区占地采取撒播草籽措施，播种密度60kg/hm2，撒播草籽面积0.72hm2（10.80亩），草种可选用蒺藜草、龙爪茅和牛筋草等。对施工生产区除了撒播草籽外，栽植速生杨222棵。

- 5、施工结束后对临时堆土场占地采取撒播草籽措施，播种密度60kg/hm2，撒播草籽面积1.54hm2（23.10亩），草种可选用蒺藜草、龙爪茅和牛筋草等。

- 6、临时施工道路、临时控水区进行清理平整并设三维土工网植草防护，植草面积18.368hm2（275.52亩）。

- 7、及时开展植被等的施肥、灌溉、修剪等养管工作。

- 8、加强项目完工后对河流环境的管理工作。未经处理的废水不得排入河道，以防止毒害水生生物和水体富营养化

- 七、建设单位公众参与情况

建设单位于2023年3月28日在相关网站进行了项目的第一次公示。2023年5月10日-5月23日按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）文件的相关要求进行了第二次网络公示，包括项目所在地网站、两次报纸公示及环境敏感点现场张贴三种形式；本项目环境影响报告书编制完成后，向廊坊市生态环境局报批环境影响报告书前，建设单位于2023年9月20日通过相关网站进行了环境影响报告书报批前公示。

公司通过项目所在地网站（廊坊市人民政府网站、生态环境公示网）、报刊（中国新闻报）以及项目周边敏感点张贴公告方式征求了与该项目环境影响有关的意见。