廊坊凌烁新材料有限公司年产30万吨五金制品（涂锡板带及制品）项目基本情况

- 一、项目名称

- 年产30万吨五金制品（涂锡板带及制品）项目

- 二、建设单位

廊坊凌烁新材料有限公司

- 三、建设地点

河北文安经济开发区新桥环保科技产业园

- 四、环境影响评价机构

河北百翼环境科技有限公司

- 五、项目概况

廊坊凌烁新材料有限公司投资15200万元在河北文安经济开发区新桥环保科技产业园建设年产30万吨五金制品（涂锡板带及制品）项目，其中环保投资110万元。项目建设生产车间、办公楼等设施，购置镀锡线、饮料罐全自动生产线、污水处理设备、燃气锅炉等生产及辅助设备10台套，进行涂锡板带及制品的生产。项目建成后，年产30万吨五金制品（涂锡板带及制品）。

- 六、主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

- （一）废气

施工期：

施工过程中产生的扬尘严格按照《河北省大气污染防治条例》、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》等相关要求，采取以下措施：施工现场边界设置围挡；配备洒水设备定时洒水；缩短施工工期，减少环境影响；施工运输车辆采用蓬布遮盖，减少运输过程中的扬尘；禁止使用尾气排放不达标的施工器械和运输车辆；对堆料采取必要的防扬尘措施；遇有4级以上大风或重度污染天气时，采取必要的抑尘措施。施工期执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）标准要求。

运营期：

（1）有组织废气

锡锭熔化、浇注产生的颗粒物排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值金属熔炼（化）感应电炉标准要求，产生的锡及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；硫酸雾排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5新建企业大气污染物排放限值要求；饮料罐、底、盖生产过程产生的非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业相关标准；氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中相关标准要求；燃气锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）；饮食油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2小型规模排放限值要求。

（2）无组织废气

项目设废气收集系统，尽可能的减小无组织废气的排放，通过车间密闭，槽体封闭，加强管理；酸储罐采用耐腐蚀性较好的设备，并加强维护保养等措施后，无组织废气中硫酸雾满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限制要求；无组织非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值；氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1的恶臭污染物厂界标准值。

- （二）废水

施工期：

施工期的生产废水主要来源于设备清洗和水泥养护，水量较小，其主要污染物为悬浮物，不能随意乱排以防污染环境。施工现场设简易沉淀池，将废水收集沉淀后再回用于水泥养护，禁止排入外环境。施工期建临时防渗旱厕，施工人员的生活盥洗排水等就地泼洒抑尘，不会对环境造成明显影响。

运营期：

本项目产生的废水包括含锡废水、前处理综合废水、食堂废水、生活污水、纯水制备废水。各生产车间根据不同水质设置单独收集管路，含锡废水以及前处理综合废水均采用化学混凝沉淀法进行预处理，预处理后的废水和食堂废水、生活污水、纯水制备废水统一排入生化处理和深度处理系统进行处理，处理后5m3/d回用于淬水工序、喷淋塔用水和电炉冷却水，其余165.44m3/d达标外排至文安县新桥农场实业有限公司进行处理。外排水中总锡浓度参考执行的《污水综合排放标准》（DB31/199-2018）标准要求；其余水质因子执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2新建企业水污染物排放限值要求及文安县新桥农场实业有限公司进水水质要求。

- （三）噪声

施工期：

施工机械选用低噪声、低振动的施工机械设备，注意对施工机械定期维修保养；加强施工期的管理，减少对居民的影响，合理安排昼间施工时间，并采取临时围挡等措施。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放相关标准。

运营期：

项目均选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施来降低噪声，采取以上措施，并经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，噪声防治措施可行。

- （四）固废

施工期：

施工期产生的固体废物主要为土方施工及建筑施工产生的弃土、废石、弃砖、混凝土块等建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾，施工过程中产生的固体废物均为一般工业固体废物。

施工过程中产生的弃土大部分用于回填地基，剩余部分用于厂区平整和厂区绿化等。施工人员产生的生活垃圾、建筑垃圾送环卫部门指定地点，外运过程中用苫布遮盖，避免沿途遗洒，并按环卫部门指定路线行驶。施工期产生的固体废物全部得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。

运营期：

项目生产过程中产生的污水处理站生化污泥、废化学脱脂槽液、废电解脱脂槽液、废电解酸洗槽液、废镀锡槽液、含锡废渣、废钝化槽液、废钝化槽渣、废电极板、除油废渣、酸洗废渣、废活性炭、含锡污泥、废反渗透膜、废液压油、废油桶、废润滑油、废包装物（苯酚磺酸、硫酸亚锡、光亮剂、片碱、碳酸钠等化学试剂）等为危险废物，均分类暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。废包装桶（水性涂料、水性密封胶）收集后由厂家回收。废布袋、废边角料、除尘灰、废包装袋（带钢、锡锭）、熔炼渣收集后外售。生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。

- （五）环境风险防范措施

本项目制定了相应的风险防范措施，在采取各项风险防范措施，编制全面的应急预案的前提下，其环境风险是可防控的。

- 七、建设单位公众参与情况

廊坊凌烁新材料有限公司于2023年4月1日委托河北百翼环境科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。

在环境影响报告书编制期间，建设单位根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）、《关于贯彻落实<环境影响评价公众参与办法>》（冀环办发[2018]23号）中相关规定进行了公众参与。第一次公示时间和形式：在确定环评单位后7日内，建设单位采用网站进行了第一次环境影响评价信息公示，即2023年4月3日通过网络形式进行了建设项目首次环境影响评价信息公开。第二次公示时间和形式：建设项目环境影响报告书征求意见稿形成后，建设单位组织进行了第二次环评信息公示，内容包括环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径；征求意见的公众范围；公众意见表的网络链接；公众提出意见的方式和途径；公众提出意见的起止时间。建设单位在评价范围内所有敏感点张贴环评信息公示材料、在网站及河北青年报均进行公示，公示期限为2023年6月16日至2023年6月30日，共10个工作日。建设单位向生态环境主管部门报批环境影响报告书前，在全国建设项目环境信息公示平台网站进行了第三次公示。公众参与调查结果显示，未收到反对本项目建设意见。