文安润电环保有限公司一般固体废物处置项目基本情况

- 一、项目名称

- 文安润电环保有限公司一般固体废物处置项目

- 建设单位

- 文安润电环保有限公司

- 三、建设地点

- 廊坊市文安县德归镇北三岔口村（现文安润电环保有限公司厂区内）

- 四、环境影响评价机构

河北安亿环境科技有限公司

- 五、项目概况

- 本项目总投资100万元，全部为环保投资，建设地点位于廊坊市文安县德归镇北三岔口村（现文安润电环保有限公司厂区内）

。本次技改位于现有厂区内，不新增占地，依托文安垃圾焚烧发电工程焚烧厂房及焚烧炉生产线，并对臭气治理措施提标改造，处理能力无变化，其他相关公辅设施均依托现有工程。本次技术改造后，在不影响生活垃圾处理的前提下，企业根据垃圾量及焚烧炉工况掺烧一般固废。焚烧炉总处理能力不变（600t/d），其中生活垃圾（485t/d）、一般固体废物（110t/d）、农林废物（5t/d）。技改后发电量不变。

六、主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

- （一）废气

技改后运营期废气主要有焚烧炉废气、碳酸氢钠仓废气、飞灰仓废气、活性炭仓废气以及混炼机废气等。

- 1、焚烧炉废气。本次技改后，焚烧炉烟气依托现有“SNCR炉内脱硝＋PNCR炉内脱硝＋氢氧化钙半干法脱酸＋碳酸氢钠干法脱酸＋活性炭吸附＋布袋除尘器”的烟气净化工艺对烟气进行处理，烟气处理后经80m高排气筒（DA001）排放。焚烧炉废气执行《生活垃圾焚烧大气污染控制标准》（DB13/5325-2021）表2相关排放标准，根据《河北文安生活垃圾焚烧发电项目（一期）环境影响报告书》批复（廊环函〔2020〕158号），氮氧化物排放浓度不得高于（24小时均值）100mg/m3。

2、焚烧炉停炉时臭气抽至活性炭除臭装置除臭后经1根15米高排气筒（DA002）排放。氨、硫化氢、甲硫醇、臭气浓度排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。

3、飞灰仓和混炼机废气。飞灰仓废气和混炼机进料废气分别经2套布袋除尘器处理后，经同一根30m高排气筒（DA003）排放。颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

4、食堂油烟。食堂油烟依托现有设备，经高效油烟净化器处理后经1根15m排气筒（DA004）排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》中“小型”排放限值要求。

5、厂界无组织

- 高分子脱硝剂储罐废气、消石灰仓废气、碳酸氢钠仓废气、活性炭仓废气分别经各自布袋除尘器处理后送入焚烧炉内作为助燃空气。颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2其他颗粒物无组织排放监控限值及《生活垃圾焚烧大气污染控制标准》（DB13/5325-2021）中表3厂界无组织颗粒物排放限值。

飞灰暂存间废气经活性炭处理后无组织排放，氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准要求。

恶臭污染源主要来自于卸料大厅、垃圾贮池和渗滤液处理站。卸料平台的进出口处设置卷帘门，减少臭气外溢；渗滤液处理车间的臭气收集后，经风管排至垃圾贮池，渗滤液处理站产生的废气由引风机引入焚烧炉内助燃，垃圾贮池封闭、呈负压状态，臭气通过一次风机吸入焚烧炉内燃烧。同时通过采取厂区绿化、加强管理、强化有组织收集等措施减少臭气外逸，氨、硫化氢、甲硫醇、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准要求。

本次技改依托现有工程设置柴油储罐，柴油罐产生非甲烷总烃通过加强密闭减少无组织排放，非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业边界浓度。

- （二）废水

技改后运营期全厂排水主要包括：循环水系统排污水，料斗、风机、泵类冷却排污水，锅炉排污水，除盐水处理系统产生的浓水及反冲洗水，垃圾车、卸料大厅和污水沟道间等冲洗废水，灰渣区及锅炉间等冲洗废水，经化粪池处理的生活污水，垃圾渗滤液，初期雨水。

垃圾车、卸料大厅和污水沟道间等冲洗废水、灰渣区及锅炉间等冲洗废水、经化粪池处理的生活污水、垃圾渗滤液及初期雨水、除盐水处理系统产生反冲洗水，排入渗滤液处理站处理，处理后出水作为渗滤液处理站出水作为循环水系统补水，浓液一部分用作烟气净化系统脱硫补水，一部分回喷至焚烧炉，清液回用于冷却水系统，不外排。渗滤液处理站出水中的重金属须符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2规定的浓度限值、其他指标执行《城市污水再生利用 工业用水水质标准》（GB/T19923-2005）敞开式循环冷却水系统补充水水质标准；除盐水处理系统产生的浓水用于出渣机补水；料斗、风机、泵类冷却排污水以及锅炉排污水用于循环水系统补水。厂区内循环水系统污水部分回用于飞灰稳定化、出渣机补水及烟气净化系统脱硫补水，其他废水排入文安县新桥农业实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂），执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及文安县新桥农业实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）进水水质要求。

- （三）噪声

运营期技改项目主要依托现有工程设备，现有设备噪声源不变，新增设备为风幕机，采取的降噪措施主要包括选用低噪声设备、减振垫等，采取上述措施后，厂界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

- （四）固废

运营期产生的固体废物包括危险废物、一般工业固废和生活垃圾。

危险废物：焚烧飞灰和飞灰仓粉尘稳定化处理后，暂存于飞灰暂存间，定期送至文安县洁绿垃圾处理有限公司填埋。焚烧炉废布袋、飞灰仓废布袋、实验室废物、废反渗透膜、废铅蓄电池、废机油及废油桶、飞灰暂存间风机箱产生的废活性炭暂存危废间，交由有资质的单位处置。

一般工业固废：炉渣作为建筑材料外售给范县安达再生资源回收有限公司下属河北环荣再生资源回收有限公司综合利用；活性炭除臭系统产生的废活性炭，石灰仓、活性炭仓、碳酸氢钠仓、高分子脱硝剂储罐布袋除尘器产生的废布袋，中水处理站和渗滤液处理站产生的污泥进入焚烧炉焚烧；石灰仓除尘器、碳酸氢钠仓除尘器、混炼机除尘器、活性炭仓除尘器产生的除尘灰作为原料再利用。

生活垃圾直接送现有工程垃圾贮坑，进行焚烧处理。

- （五）环境风险防范措施

技改项目不新增风险源，公司通过加强管理，采取控制、监督及维护等措施，可大大降低事故风险，企业制定完善的安全管理、应急预案、降低风险的规章制度。根据环评报告风险分结果，技改项目环境风险可控。

- 七、建设单位公众参与情况

- 建设单位于2023年8月28日在“文安县人民政府”网站进行了第一次信息公示。编制完成项目环境影响报告书征求意见稿后，建设单位于2023年10月8日至2023年10月19日，在“文安县人民政府”网站进行了第二次公示，同时在“廊坊日报”报纸上进行两次信息公示及企业周边进行了张贴公示。建设单位于2024年2月1日在全国建设项目环境信息公示平台进行了《文安润电环保有限公司一般固体废物处置项目》报批前公示，公示期间均未收到公众反对反馈意见。