东淀蓄滞洪区（河北省部分）防洪工程与安全建设

基本情况

- 一、项目名称

东淀蓄滞洪区（河北省部分）防洪工程与安全建设

- 二、建设单位

廊坊市水利局

- 三、建设地点

本项目建设地点主要为东淀蓄滞洪区河北省部分，本项目涉及区域为霸州市、文安县。

- 四、环境影响评价机构

- 河北正润环境科技有限公司

- 五、项目概况

项目总投资765201.44万元。本项目环保总投资7840.31万元。本项目位于东淀蓄滞洪区河北省部分，占地1392.85公顷（20892.82亩），本项目涉及区域为霸州市、文安县。本次东淀蓄滞洪区工程包括围堤工程、河道治理、口门工程、建筑物工程、交通工程；安全区、建筑物工程、交通工程。

- 六、主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

- （一）废气

1.施工期

施工过程中产生的废气主要为堤防及路面硬化、岸坡防护、建筑物工程、施工生产区等施工作业会产生施工扬尘；施工机械及机动车辆产生的废气；堤顶道路铺设过程产生的沥青烟；焊接烟尘；施工人员食堂油烟。

为降低燃油尾气影响，应尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆，以减少废气排放，对于排放废气较多的车辆，安装尾气净化装置。尽量选用质量高、对环境空气影响小的燃料，施工机械车辆满足《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）中排气烟度限值。

堤顶路路面采用沥青混凝土路面，采用商品沥青混凝土，现场不设沥青拌合站，工程采用在专业沥青拌合厂熬制及拌合后再用专车封闭运至施工现场进行机械化摊铺的方法，优先考虑设备和施工工艺的先进性，减少沥青烟的排放。沥青摊铺过程中产生沥青烟废气。施工过程中尽量采取机械设备进行作业，减少人员直接接触。对于部分区域，必须采取人工作业时，作业人员必须做好充分安全防护，统一配备防毒面具、特制防护服。

钢筋焊接过程会产生焊接烟尘，采用移动焊烟净化器处置，类比同类项目处理措施可行。

施工期，施工生活区内食堂《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）小型最高允许排放浓度（小于1.5mg/m3），应安装油烟净化装置，油烟去除率应达到85%以上。每个施工营地内食堂设置1套油烟净化装置。

2.运营期

本项目建成后仅涉及管理处内食堂产生的少量油烟废气，新增劳动定员就餐依托管理处现有食堂。根据《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）小型最高允许排放浓度标准，安装处理效率不小于60%的高效油烟净化器对食堂排出的油烟进行净化，净化后的油烟排气筒出口朝向应避免易受影响的建筑物。经处理后的油烟浓度约为0.28mg/m3，可满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）小型最高允许排放浓度1.5mg/m3要求。不会对大气环境产生影响。运营过程中本身无污染无产生和排放。不会对大气环境产生影响。

- （二）废水

1.施工期

施工过程中产生的废水主要为基坑渗水、混凝土养护废水、运输车辆轮胎冲洗废水及施工人员生活污水。

2.运营期

本项目运营期主要为节制闸管理用房人员产生的生活污水，生活污水经化粪池处理处理后，回用于管理区绿化，地步沉积物定期清掏用作农肥。

（1）基坑渗水

基坑渗水是施工活动产生生产废水的主要途径之一，主要产生于涉及施工导流工程段，本工程基坑渗水主要为围堰内挡水，围堰采用土工膜防渗，基坑渗水只涉及初期渗水，合计约15万立。水中悬浮物浓度（SS）因土石方围堰可能增加。坑内简单沉淀后，用于混凝土养护或罐车拉运至河道外道路泼洒/绿化等综合利用。

（2）混凝土养护废水

本工程商品混凝土工程主要为穿堤建筑物混凝土构件；商品混凝土浇筑量约55.79万m3。根据相关工程类比，每养护1m3混凝土约产生0.15m3废水，则冲洗用水最大为8.37万m³，即9.55m³/d，产污率90%，则混凝土养护废水为8.6m³/d，碱性冲洗废水排放方式为间歇性排放，主要污染物为SS和pH，pH值高达11～12，SS浓度约2000mg/L。采取在施工区修建简易中和池和沉淀池，废水经处理达标后可回用于混凝土养护。

（3）运输车辆轮胎冲洗废水

工程施工期需要各类施工机械合计约630台/辆（挖掘机、推土机、自卸汽车等），其中运输车辆320台。为减少运输车辆运输扬尘对环境空气的影响，在施工生产区设运输车辆轮胎冲洗平台。每天约300台/辆运输车辆进行冲洗，一辆运输车辆用400L，产污率90%，则冲洗废水产生量为108m3/d。运输车辆冲洗废水污染物以SS为主。SS浓度约为3000mg/L，施工生产区设运输车辆轮胎清洗平台，并对冲洗废水设沉淀池进行收集后，取上清液循环利用。

（4）生活污水

本项目施工生活区租用附近民房，项目施工期间，各类施工人员比较集中，会产生一定量的生活污水，主要是盥洗废水，水质简单，主要污染物COD、SS、氨氮及动植物油，浓度分别为500mg/L、200mg/L、45mg/L、100mg/L，本工程预计施工人数高峰时在22901人，用水量按每人每天40L/d计，污水产生量按0.8系数折算，则生活污水约732.832m3/d，施工人员生活污水排入化粪池/旱厕定期清掏外运作农肥。

- （三）噪声

1.施工期

施工中的噪声主要来源于施工机械设、运输、主体工程施工中产生的噪声。大多为不连续性噪声，主要来自交通运输、施工开挖等施工活动。噪声较大的机械有挖掘机、打夯机、推土机、运输车辆等。噪声源强一般在82～100dB（A）之间，本工程施工期间噪声为间歇式、暂时性影响，施工结束随之消除。施工尽量远离周边居民，对重点区域采取有效的降噪措施，运输车辆经过居住区时控制车速、禁鸣以及合理安排施工时间等措施来降低施工期间噪声产生的影响。

2.运营期

本项目运行期不产生噪声。

- （四）固废

1.施工期

施工过程产生的固体废物主要为：施工弃土石方；建筑垃圾；一般固废：沉淀池一般污泥、废焊料；危险废物：柴油发电机维护产生的废润滑油、废油桶。

（1）土石方

根据土石方平衡章节，本工程土石方挖填总量7582.6046万m3，其中土方开挖量1765.2276万m3（自然方），土石方回填量2411.1855万m3（自然方），清基274.3841万m3（自然方），覆土113.1185万m3（自然方），土方平衡后需借土1751.6906万m3，弃方1266.9982万m3。堤防填筑、上堤坡道等回填部分利用主槽扩挖土料、自身开挖料外，其余不能利用的挖方全部运至弃土场，不足部分从取土场取土。

挖方中清淤疏浚淤泥的开挖量为60.8万m3，滩地晾晒后，可回用于堤防工程区回填，剩余不满足工程区对土质需求部分作为回填土运至料场。根据底泥检测数据，清淤底泥均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）GB15618-2018）表1标准限值及《食用农产品产地环境质量评价标准》（HJ/T332-2006），因此底泥去向合理。

（2）建筑垃圾

主要来源于各工程区旧的堤顶路面、旧闸等拆除等建筑垃圾15870m3，清运至建设部门指定的建筑垃圾处理公司处置。环评要求建筑垃圾运输车辆应保持卫生整洁，运输过程中应严格控制车速，避免造成扬尘污染。

（3）沉淀池沉泥

车辆轮胎冲洗及混凝土养护沉淀池沉泥约1.0t，沉淀污泥经晾晒后，收集后外售。

（4）废焊料

根据可研单位提供的资料，本项目施工过程消耗焊丝约3t，废焊丝和焊渣的产生量约为焊料使用量的8%，则废焊丝和焊渣的产生量约为0.24t。焊接过程产生的废料，可由厂家回收。

（5）生活垃圾

施工高峰人数约22901人，产生的生活垃圾按0.5kg/人・d计算，垃圾产生量为11.45t/d，生活垃圾均由垃圾桶暂存，委托环卫部门处理。餐厨垃圾均由专用垃圾桶收集，由专人回收。

（7）危险废物

本项目产生的危险废物为柴油发电机维护产生的废润滑油、废油桶。

废润滑油年产生量为0.1t，废油桶4个（0.1t），根据《国家危险废物名录（2021年版）》(部令第15号)，废润滑油、废油桶属于HW08废矿物油与含矿物油废物——其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物(900-249-08)，使用专用容器(废油桶)收集后暂存危废暂存间，定期送有资质单位处置。

2.运营期

生活垃圾产生量按人均1.0kg/d计算，则运行人员生活垃圾产生量约为0.016t/d（5.84t/a）。生活垃圾垃圾桶收集后由环卫部门定期清运。

食堂隔油池产生的废动植物油产生量为0.06t/a，与餐厨垃圾一起由专用垃圾桶收集，由专人回收。

- （五）环境风险防范措施

在施工区内建立防火及火灾警报系统，对施工人员进行防火宣传教育，严格规范和限制施工人员的野外活动，做好吸烟和生活用火等火源管理，以确保区域林木资源及居民生命财产安全。为防范施工废水事故排放，应加强生产生活废污水的处理和管理工作。废污水处理设施运行管理人员应加强对处理系统的巡视和水质监控，及时发现问题，立即查清事故排放源，并启动应急预案，通知相关部门等。柴油储存在柴油发电机房，做好防渗措施，并做好日常检查，防止防渗层破损，发现开裂、磨损、破损及时修补，并设置有泄漏液体的收集装置。一旦发生泄漏可有效得到控制，不对进入土壤、地表水、地下水产生影响。施工过程中发现珍稀保护动植物，应上报生态环境和林业主管部门，采取保护措施并征得同意后方可动工。景观绿化和植被恢复措施禁止使用有入侵风险的物种。加强植物检疫工作，加强对外来生物的防治工作；严禁施工过程中带入外来物种，发现入侵物种应及时向主管部门汇报。

- （六）生态恢复措施

1.对施工中占用的耕地应按土地法规定的程序，向有关行政部门办理相关手续，并按当地政府的规定予以经济上补偿和耕地补偿。

2.对必须要毁坏的树木，予以经济补偿或者易地种植，种植地通常可选择在铁路、公路两旁、河渠两侧等。

3.施工结束后要及时对临时占地进行植被恢复工作，根据因地制宜的原则视沿线具体情况实施。原为农田段，复垦后恢复农业种植；原位林地段，原则上复垦后恢复林地；不能恢复的应结合当地生态环境建设的具体要求，可考虑植草绿化。

4.岸堤以植草绿化为主，必要时可考虑浅根性半灌木、灌木绿化。其中堤坝防护林绿化植物种选择要考虑实际固堤效果，优先选择表层根系发达的浅根性植物种。农田防护林穿越段绿化植物种选择既要考虑实际防护效果，也要考虑对农田作物的影响，建议选择表层根系一般发达的浅根性半灌木、灌木树种，可适当稀植。上述绿化植物种选择应对原有林分树种不产生共同寄生病害。堤坝防护林绿化树种选择原则上以原有林分树种为主，可适当考虑异林分树种绿化，但要考虑实际固堤或生态防护效果的同时，也要考虑该树种在当地的种植经验。异林分树种绿化一定程度上有利于提高当地生物多样性，树种尽量选择树冠开阔型，一定程度上有利于弥补因工程穿越所造成的林带景观分割，异林分树种选择应与原有林分树种不产生共同寄生病害。

5.永久占地植被恢复措施

对工程永久占地区域可实行易地恢复，工程总投资中已经列入相关植被恢复费用，由地方同意实施植被恢复措施。

6.临时占地植被恢复措施

本工程临时占地主要为土料场、施工临时道路和临时施工点等，临时占地区的植被类型为农田植被、林地等，临时占地施工营严格控制施工作业带，避开基本农田，在工程完工后，由建设单位组织就地实施植被恢复措施。

- 七、建设单位公众参与情况

建设单位在委托河北正润环境科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作后7个工作日内，于2023年11月10日在相关网站进行了该项目环境影响评价公众参与第一次信息公示。

河北正润环境科技有限公司编制完成《东淀蓄滞洪区（河北省部分）防洪工程与安全建设》（征求意见稿）后，建设单位于2024年3月25日至2024年4月8日在相关网站和《河北青年报》开展了环境影响评价公众参与第二次信息公示，同时在项目涉及行政村委会门口或公示栏进行环评信息现场公示公告。

2024年4月9日在廊坊市人民政府网站进行了报批前公示。

截至目前，暂未收到公众对该项目的反馈意见。