永定河泛区（河北省部分）防洪工程与

安全建设基本情况

- 一、项目名称

- 永定河泛区（河北省部分）防洪工程与安全建设

- 二、建设单位

廊坊市水利局

- 三、建设地点

永定河泛区（河北省部分）防洪工程与安全建设工程西起固安永清界梁各庄，东至冀津界后沙窝村，南至朱官屯村，北至东三更生村。涉及廊坊市永清县、广阳区、安次区。

- 四、环境影响评价机构

- 水利部海河水利委员会水资源保护科学研究所

- 五、项目概况

工程可研批复总投资474100万元，其中环境保护工程投资2452.22万元。建设规模：对永定河泛区45.5km主槽进行扩挖及重建扩建桥梁、6个分洪口门改建闸、新建和加高加固堤埝及路面硬化、新建永清安全区围堤及路面硬化、翻建撤退路等。

- 六、主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

- （一）废气

1.施工期

施工期主要大气污染为施工扬尘，临时堆土场扬尘，车辆运输扬尘；运输车辆、施工机械及柴油发电机燃油废气；清淤恶臭；沥青烟；焊接烟尘及食堂油烟等。

施工过程中产生的扬尘严格按照《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令[2020]第1号）、《河北省大气污染防治条例》、《2024年建筑施工扬尘污染防治工作方案》、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》等相关规定的要求，施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌；施工现场边界设置围挡；施工道路采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设；对开挖完毕的土方工程以及土方裸露作业面部位要及时洒水抑尘；工地扬尘防治要实现“六个百分百”、“两个全覆盖”；易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖；建立洒水清扫抑尘制度；施工运输车辆必须封闭或遮盖严密，现场出口处设置车辆清洗设施，定时洒水抑尘，渣土车辆密闭运输，减少运输过程中的扬尘；严格划定物料运输路线，施工现场应减速以避免扬尘的产生；建筑工地全面做到周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化。严格在采取上述措施后，临时堆土场扬尘可以满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）标准要求。

大型运输车辆安装尾气净化器。选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆，应选用清洁燃料。运输车辆采用国五及以上汽车，非道路移动机械推土机、挖掘机、柴油发电机等废气达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）排放标准；按照《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》的相关内容，对运输车辆及施工机械进行管理和污染防治。

河道清淤过程中将产生一定的恶臭。清淤过程中以及淤泥在临时堆存沥水的过程中及时喷洒生物除臭剂；尽量缩短清淤施工时间；提前告知周边居民关闭窗户，取得周边居民的谅解；淤泥翻晒至不产生沥水时及时采用密封式运输车辆运输至弃渣场，车辆按照规定的路线行驶；翻晒场远离村庄设置；淤泥沥水、翻晒后清运至堆土场时表面进行覆土。

本工程全部使用商品沥青，采用热送、现场热铺工艺，现场不设沥青熔融拌合，仅在热铺工艺过程中可能产生少量沥青烟。沥青烟基本不会对距离路边50m以外区域产生明显影响。而且目前多使用快速固化改性沥青，露天作业也可以使少量沥青烟能够及时得到扩散。

钢筋焊接过程会产生焊接烟尘，采用移动焊烟净化器处置，此类烟尘净化装置比较成熟，已经过多次实践检验，该处理措施可行。

生活区食堂设置集气罩和油烟净化设施，食堂为施工营地食堂，不对外营业，油烟发生浓度相对较低，只要选用国家检验认可的油烟净化设备，且符合《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）要求，食堂外排油烟可以保证达标排放。食堂油烟执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）。

2.运营期

工程运营期对大气的影响主要为堤顶路行驶车辆排放的尾气，沿交通路线沿程排放，由于项目区域地形开阔，空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散。

- （二）废水

1.施工期

本项目施工期主要为基坑排水、机械车辆冲洗废水、淤泥沥水和施工人员生活污水。

基坑排水主要为河道积水，没有新增污染物，工程产生的基坑废水主要包括围堰内初期排水及经常性排水，基坑内存水经2h静置沉淀后抽排至下游段河道中。

施工过程有少量车辆冲洗废水产生。在22个施工区分别设置1座隔油沉淀池，选用砖砌汽车洗车污水隔油沉淀池，周围设置浆砌集水沟，收集含油废水，经沉淀、隔油处理后，进入蓄水池回用于施工区洒水抑尘，不外排。

本项目河槽清整工程施工采用束窄河床分期施工方式导流，在河道中心修筑纵向土石围堰挡水，利用主槽过水，先进行非主河槽侧工程施工，完工后将水引到已完工对侧河道，再进行主河槽侧工程施工，形成施工专业面干场施工。淤泥上层河水经沉淀后抽排至对侧河道，剩余淤泥在河道内晾晒，晾晒沥水同样入对侧河道。由于晾晒出来的沥水来源为永定河，其主要污染物为悬浮物，沥水通过沉淀后排入对侧河道对水环境影响不大。淤泥运输至左右堤外堆存，分层摊铺，表面及时覆土和苫盖，基本不产生沥水，对周边的环境影响较小。

每个施工区设置2座环保厕所、1座化粪池和1套一体化生活污水处理设备。施工区餐饮废水先分别经餐饮业含油污水处理器处理后与生活污水一并进入6m3化粪池（停留时间24h）后再进入3m3/h一体化生活污水处理设备处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）要求后用于洒水抑尘、绿化，严禁外排。化粪池底部沉淀物定期清掏至附近农田。

2.运营期

运行期工程区内设有6座闸所管理用房，每处设置管理人员7人。运行期每处管理用房管理人员生活污水量为217.35L/d，年工作按330d，每年产生生活污水总量71.73m3。

- （三）噪声

1.施工期

施工期的噪声源主要为施工机械，运输车辆，施工工厂等移动或固定噪声源。施工机械选用低噪声、低振动的施工机械设备，注意对施工机械定期维修保养。施工场地为线型，距离项目区较近的村庄处设移动式声屏障，优先使用低噪声施工工艺；合理安排施工时间，禁止在中午12：00～14：00时、夜间22：00～次日6：00时之间进行施工，特殊情况确需在夜间施工的，应取得工程所在地建设行政主管部门核发的准予夜间施工的批准文件并应当向周围居民公告。施工工厂高噪音设备设置隔音减震措施，并且远离居民区布置；设置限速警示牌，减少施工交通噪声。运输车应当加强维修和保养，保持性能良好。按照规定使用喇叭，临近村庄行驶时禁止鸣笛。

在严格落实上述措施的情况下，可有效降低施工对周边居民点声环境产生影响，且施工噪声影响是短期的、暂时的，噪声影响将随着施工的结束而消除。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

2.运营期

工程运行期堤顶路重新建设后，基本维持现状车流量和车速，车辆对区域噪声影响基本维持现状；各分洪闸启用时启闭机噪声和管理所柴油发电机产生的噪声，仅在应急状态下启用，属于偶发性噪声；各闸所10kV/0.4kV干式变压器噪声源强在50 dB(A)以下，变压器噪声经建筑隔声及距离衰减后，对敏感点几乎无影响。

- （四）固体废物

1.施工期

本项目施工期产生的固体废弃物包括弃土、建筑物拆除垃圾、沉淀池一般底泥、废焊料、隔油池废动植物油及施工人员生活垃圾等。危险废物包括废润滑油、废油桶等。

施工期间弃土运至堤外堆存，用作防汛抢险备用料。建筑垃圾委托有处理能力的公司进行处置；工程清淤底泥晒干运至堤外堆土区堆存，沉淀池沉淀一般沉泥固化后用于场地平整；焊接过程产生的废料，可由厂家回收；在每个施工生活区设置4个垃圾桶和4个厨余垃圾桶，并做到日产日清，交当地城市管理部门处置；施工生活区食堂隔油池产生的废动植物油与餐厨垃圾一起由专用垃圾桶收集，由专人回收。废润滑油、废油桶为危险废物，危废暂存间暂存，定期送有资质单位处置。

2.运营期

本工程运行期产生的固体废物主要为管理人员产生的生活垃圾。每个管理所设置1个垃圾桶，集中堆放生活垃圾，每天定时交由城市管理部门清运。

- （五）生态保护及恢复措施

1.陆生生态：临时用地设置在主体工程施工范围内，尤其是减少对永定河生态保护红线的占用，禁止占用基本农田、公益林；加强对施工人员及施工活动的管理及强宣传教育；优化施工方案，严禁界外施工，施工尽量避开林地；土壤分层开挖、分别堆放、分层填埋，工期对临时堆土区进行防尘网苫盖、外边界设拦挡，工程区边坡设置排水沟，工程建设完成后及时进行植被恢复和耕地复垦；严禁捕猎野生动物、破坏鸟巢等行为；合理安排施工时间；科学设置堆土场，禁止占用永久基本农田，不得随意向河流倾倒弃土、弃渣等；施工期尽量避开农作物生长季；工程完工后，就地实施植被恢复措施。

2.水生生态：加强水生生态监管，防止水体污染，进行水生生态保护宣传，严禁施工人员下河捕鱼，建立和完善鱼类资源保护的规章制度。

3.沙区土地保护措施：施工期不得随意碾压项目区施工范围外固沙植被。加强施工管理，严格限定作业范围。施工期加强土石方的调配和优化，以挖做填，减少弃土量。施工期如果遭遇雨季中可用沙袋或草席压住施工面进行暂时防护。施工期间严格落实防沙治沙生态保护措施，不得造成或加剧沙化。对于本项目使用廊坊市林地情况，建设单位应严格按照相关部门要求依法办理使用林地的相关手续并取得最终批复。

4.堤外堆土占地生态保护措施：尽量选择贫瘠土地，少占耕地、林地；避免在水源地上游、生态保护红线等环境敏感区内设置堆土场；背向公路，远离生活区，运输堆土的临时施工道路尽可能绕过村镇，减少施工期间对当地老百姓生活造成过多的干扰，如环境污染(粉尘、噪音)、道路破坏、交通堵塞等；运距合理，且施工方便。堆土场周围应设置完善的截、排水设施，必须先做好临时排水、支挡等必要防护工程方可堆土。堆土前，先剥离堆土场表层土，单独进行堆放，并进行苫盖，以便之后绿化、复垦。堆存后恢复为原类型用地，不能原类型恢复的进行占补平衡。

5.永久基本农田保护措施：施工期严格施作业带，禁止越界施工。临时占地禁止占用永久基本农田。项目建设单位承诺做好基本农田占补平衡工作，确保基本农田面积不减少、质量不降低。

- （六）南水北调廊涿干渠保护措施

工程在建设前，应首先征求廊涿干渠管理处的意见，做好工程施工安全评价和工程设计专项工作。

- （七）文物古迹保护措施

1.进行建设工程前，涉及刘体乾墓、张常沈遗址等5处文物保护范围和建设控制地带的工程，应依法进行考古调查、勘探；考古调查、勘探中发现文物的，按照相关的法律法规，由相应级别的文物行政部门根据文物保护的要求会同建设单位共同商定保护措施。

2.施工过程中各项环境影响因子需按照相关法律、法规、规章制度及环境影响评估报告中的保护措施严格执行，划定明确的施工范围，不得随意扩大；施工场地、施工人员生活区、施工设施与材料堆放区等应远离文物本体；施工工序应科学、合理，土建施工应一次到位，避免重复开挖；施工路线应远离文物本体，可利用附近现状道路体系，严禁开辟新的施工便道，避免对文物造成破坏。

3.施工结束后及时清理施工遗弃物，对施工占地、临时占地等进行场地原生态恢复。

- 七、建设单位公众参与情况

在环境影响评价报告书编制过程中，建设单位已依据《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）及规范环评文件审批的通知（冀环办发[2018]23号），开展了环境影响评价公众参与：2024年3月18日建设单位委托水利部海河水利委员会水资源保护科学研究所承担本项目的环境影响评价工作；2024年3月20日，建设单位在廊坊市人民政府网站进行了该项目首次环境影响评价信息公开；在形成《永定河泛区（河北省部分）防洪工程与安全建设环境影响报告书》（征求意见稿）后，建设单位于2024年3月27日至2024年4月2日在相关网站和《河北青年报》开展了环境影响评价公众参与第二次信息公示，同时在项目涉及行政村委会门口或公示栏进行环评信息现场公示公告；4月11日，建设单位在廊坊市人民政府网站对《永定河泛区（河北省部分）防洪工程与安全建设环境影响报告书》进行了报前公开，最终编写完成《永定河泛区（河北省部分）防洪工程与安全建设环境影响评价公众参与说明》。

截至目前，暂未收到公众对该项目的反馈意见。