瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司掺烧一般固废技改项目基本情况

- 一、项目名称

- 瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司掺烧一般固废技改项目

- 二、建设单

- 瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司

- 三、建设地点

- 廊坊市安次区落垡镇苏庄村南侧瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司现有厂区内

- 四、环境影响评价机构

河北正润环境科技有限公司

- 五、项目概况

项目总投资1365.474万元，其中环保投资1365.474万元，建设地点位于廊坊市安次区落垡镇苏庄村南侧瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司现有厂区内。本次技改项目位于瀚蓝（廊坊）固废处理有限公司现有厂区内，不涉及新增占地；项目建成后，日最大处理生活垃圾及一般固体废物1500t/d，总处理规模不变。本次技改项目对现有烟气净化系统进行升级改造，分三期建设，一期1#炉新增一套PSR尾气治理系统；二期2#炉新增一套PSR尾气治理系统；三期3#炉新增一套SCR尾气治理系统；同时在不改变主体工艺基础上，依次利用现有3×500 t/d垃圾焚烧炉掺烧生活污水处理厂污泥及其它符合《生活垃圾焚烧大气污染控制标准》（DB13/5325-2021）入炉要求的固体废物。

六、主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

- （一）废气

技改后运营期废气主要有焚烧炉废气、消石灰仓废气、活性炭仓废气、飞灰仓废气、PNCR料仓废气、垃圾卸料及存储过程产生的恶臭气体、危废间和飞灰暂存库废气、氨水罐和柴油罐区无组织废气等。

1、焚烧炉废气。技改后1#、2#焚烧炉烟气处理采用“SNCR炉内脱硝+PSR炉内脱硝+半干法脱酸＋干法脱酸+活性炭喷射＋袋式除尘器”；3#焚烧炉烟气处理采用“SNCR炉内脱硝+PNCR炉内脱硝+半干法脱酸＋干法脱酸+活性炭喷射＋袋式除尘器+SCR脱硝”，通过组合工艺处理后，经三个排放口（DA004、DA002、DA001）通过一根80m集束烟囱外排。焚烧炉废气执行《生活垃圾焚烧大气污染控制标准》（DB13/5325-2021）中排放限值，同时3号焚烧炉氮氧化物执行《关于廊坊城市生活垃圾焚烧发电厂技改及扩建工程环境影响报告书的批复》（冀环评[2018]545号）中特别排放限值，即3号炉氮氧化物24小时均值浓度不大于61.25mg/m3。

2、2#消石灰仓废气经布袋除尘器处理后经1根16m高排气筒（DA006）排放；2#活性炭仓废气经布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA011）排放；飞灰仓废气经布袋除尘器处理后经1根21m高排气筒（DA009）排放；PNCR料仓废气经布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA012）排放。颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求。

3、3台焚烧炉同时停炉时臭气抽至活性炭除臭装置除臭后经1根25米高排气筒（DA007）排放。氨、硫化氢、甲硫醇、臭气浓度排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。

4、飞灰暂存库废气经脱氨洗涤塔处理后排放。危废间氨气通过除臭风机引至卸料大厅，通过负压一同送入焚烧炉进行焚烧。

厂界无组织

恶臭污染源主要来自于卸料大厅、垃圾贮池和渗滤液处理站。卸料大厅保持负压状态，整个垃圾贮坑为封闭结构，并采用负压系统，确保臭气不外溢，同时从垃圾贮坑上方抽取坑内气体预热后作为助燃用一次空气送入焚烧炉；渗滤液池及渗滤液地下泵房为密闭结构，排风直接排入垃圾贮坑负压区；渗滤液处理站的恶臭气体构筑物均加盖密闭，臭气收集后送至垃圾贮坑负压区域，入炉焚烧处理。同时通过采取厂区绿化、厂区定期喷洒除臭剂、加强管理、强化有组织收集等措施减少臭气外逸。氨、硫化氢、甲硫醇、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准限值要求。

本次技改依托现有工程设置柴油储罐、氨水储罐。柴油罐产生非甲烷总烃通过加强密闭减少无组织排放，非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1标准限值、同时执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业边界浓度限值。氨水储罐产生氨气通过加强密闭减少无组织排放，无组织氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建二级标准要求。

- （二）废水

技改后运营期全厂废水主要包括：除盐水制备排水、锅炉定连排污水、循环冷却系统排水、灰渣区、锅炉间、烟气净化间、垃圾卸料区、污水沟道间冲洗水、地磅区垃圾运输车辆冲洗水、垃圾渗滤液、实验室废水、生活污水。

锅炉定连排污水全部回用，除盐水制备排水部分回用，循环冷却系统排水部分回用。

灰渣区、锅炉间、烟气净化间、垃圾卸料区、污水沟道间冲洗水、地磅区垃圾运输车辆冲洗水、垃圾渗滤液、实验室废水依托现有渗滤液处理站处置。渗滤液污水处理站采用“调节池+厌氧+膜生化反应器（反硝化+硝化+超滤）+纳滤+RO反渗透”，渗滤液处理能力为500m3/d，可满足技改项目渗滤液处理需求。渗滤液处理站出水口总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅等重金属污染物浓度满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中表2标准，其他因子满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）表 1 中敞开式循环冷却水系统补充水、洗涤用水、工艺与产品用水的水质标准后，与除盐水制备系统设备反冲洗排水、循环冷却系统排水、生活污水一并排至廊坊凯发新泉水务有限公司。厂区总排放口废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准，同时符合廊坊凯发新泉水务有限公司进水水质要求。

- （三）噪声

运营期技改项目主要依托现有工程设备，现有设备噪声源不变，新增PSR和SCR脱硝设备主要噪声源为罗茨风机、仓顶除尘装置、SCR氨水输送泵、稀释风机和再生风机等设备产生的噪声，采取的降噪措施主要包括选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、风机设置隔声罩等，采取上述措施后，厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

- （四）固废

运营期产生的固体废物包括危险废物、一般工业固废和生活垃圾。

危险废物：固化飞灰及飞灰仓粉尘经稳定化处理后，暂存于飞灰暂存间，满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中6.3条要求后，根据协议暂由廊坊市城区卫生填埋场分区填埋；废活性炭（实验室净化系统）、焚烧炉及飞灰仓布袋除尘器废布袋、废矿物油、废油桶、废油漆桶、在线检测废液、实验室废液、废膜管、废脱硝催化剂暂存危废间，定期由有资质单位处置。

一般工业固废：炉渣外售廊坊市名汇环保建材有限公司作为建筑材料利用；渗滤液处理站产生的污泥经脱水后送入焚烧炉焚烧处理；消石灰仓、活性炭仓、PNCR仓除尘器收集的除尘灰作为原材料再利用；消石灰仓、活性炭仓、PNCR仓布袋除尘器产生的废布袋进焚烧炉焚烧处理；非正常工况下除臭系统产生的废活性炭送入焚烧炉焚烧处理。

生活垃圾直接送焚烧炉焚烧处理。

- （五）环境风险防范措施

技改项目不新增风险源，公司通过加强管理，采取控制、监督及维护等措施，可大大降低事故风险，企业制定完善的安全管理、应急预案、降低风险的规章制度。根据环评报告风险分结果，技改项目环境风险可控。

- 七、建设单位公众参与情况

- 建设单位于2023年4月18日在“廊坊新网”网站进行了第一次信息公示。编制完成项目环境影响报告书（征求意见稿）后，建设单位于2023年9月11日~2023年9月22日，在“廊坊新网”网站进行了第二次公示，同时在“河北青年报”报纸上进行两次信息公示及企业周边进行了张贴公示。建设单位于2023年10月10日组织召开专家咨询会。建设单位于2023年10月23日在“廊坊新网”进行环境影响报告书及公众参与说明报批前信息公开。公示期间均未收到公众反对意见。