廊坊市住宅小区分布式供热设施建设项目

基本情况

- 一、项目名称

廊坊市住宅小区分布式供热设施建设项目

- 二、建设单位

廊坊恒盛供热有限公司

- 三、建设地点

本项目建设位于廊坊市广阳区、廊坊开发区，本项目涉及12个供热站，地理坐标分别为：

1#三叶家园供热站中心坐标：E116°41′22.952"，N39°34′29.411″

2#廊坊日报社供热站中心坐标：E116°41′47.962"，N39°30′59.592″

3#林苑小区供热站中心坐标：E116°41′31.092"，N39°32′31.442″

4#蓝钰花园供热站中心坐标：E116°44′16.942"，N39°31′32.633″

5#盛都时代供热站中心坐标：E116°41′34.072"，N39°31′4.300″

6#和平郡府供热站中心坐标：E116°43′13.877"，N39°30′35.991″

7#金悦小区供热站中心坐标：E116°43′59.532"，N39°32′13.758″

8#世锦名城供热站中心坐标：E116°43′59.566"，N39°30′52.111″

9#开新广场供热站中心坐标：E116°46′1.733"，N39°34′12.200″

10#明德院供热站中心坐标：E116°43′26.422"，N39°34′31.861″

11#润德院供热站中心坐标：E116°43′26.793"，N39°34′20.144″

12#锦绣天悦供热站中心坐标：E116°43′28.055"，N39°36′47.411″ 。

- 四、环境影响评价机构

河北皓淼环保工程有限公司

- 五、项目概况

项目总投资4887.98万元，其中环保总投资100万元，占总投资的2.05%。本项目在三叶家园、廊坊日报社、林苑小区、蓝珏花园、盛都时代、和平郡府、金悦小区、世锦名城、开新广场、润德院、明德院、锦绣天悦现有地上或地下锅炉房内安装燃气锅炉共计31台，总容量57.74MW，供热面积约74.69万平方米。

- 六、主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

- （一）废气

（1）施工期

本项目施工期无废气产生。

（2）运营期

本项目运营期的废气为燃气锅炉运行过程中的天然气燃烧废气。本项目建设12个供热站，燃气锅炉均配有低氮燃烧器，燃气锅炉烟气分别经不低于8m 高排气筒排放（共12根）。烟气排放均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉大气污染物排放限值要求。

- （二）废水

（1）施工期

本项目施工期的废水主要为施工人员生活污水排放，施工人员生活污水排放依托各供热单元污水系统。

（2）运营期

本项目运营期的废水主要包括锅炉定期排水、软水制备系统排水以及反冲洗废水。1-8#供热站废水经市政污水管网排入廊坊市铁路北污水处理厂，废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及廊坊市铁路北污水处理厂进水水质要求；9-12#供热站废水经市政污水管网排入廊坊经济技术开发区污水处理厂，废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及廊坊经济技术开发区污水处理厂进水水质要求。

- （三）噪声

（1）施工期

本项目施工期的噪声源主要为设备安装及调试阶段产生的噪声。严格按照施工方案进行施工，设置隔声装置，合理安排施工时间，经过降噪措施后，不会对周围声环境及环境保护目标产生明显影响；且施工噪声影响是短期的、暂时的，噪声影响将随着施工的结束而消除。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（2）运营期

本项目运营期噪声主要为锅炉、各类泵等设备运行时产生的噪声。进行墙体隔声，通过采取低噪声设备，对产噪设备进行减振、定期检修等措施。各供热站设备运行噪声对边界的噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类或2类标准要求（1#、3#、4#、6#、7#、8#、10#、11#、12#站边界执行（GB12348-2008）表1中1类标准；2#、5#、9#站边界执行2类标准）。

- （四）固废

（1）施工期

本项目施工期产生的固体废物主要为装修废物。装修废物交由当地环卫部门清运。

（2）运营期

本项目运营期固体废物主要为软水设备定期更换产生的废离子交换树脂、工业盐废包装物和员工生活办公产生的生活垃圾。废离子交换树脂更换后立即由生产厂家回收处理；工业盐废包装物经收集后外售；巡查人员生活垃圾依托各供热单元生活垃圾收集装置，由环卫部门定期清运。

- （五）环境风险防范措施

本项目风险物质为天然气，经过危险物质数量与临界量比值（Q）可知，Q小于1，环境风险潜势为Ⅰ级，评价等级为简单分析。潜在发生的环境风险事故为可燃物质泄漏遇明火造成的火灾爆炸造成的大气污染、灭火消防废水对周边土壤及地下水污染。通过加强管理并编制突发环境应急预案能够有效的缓解泄漏、火灾和爆炸事故的发生。

- （六）生态

本项目不新增占地，在现有小区住宅用地内进行建设，运营期间废气、废水、固废、噪声均采取合理的污染防治措施，对区域生态环境不会产生明显影响，无需采取单独的生态防护措施。

- 七、建设单位公众参与情况

无。