住友再生资源（廊坊）有限公司

1万吨/年废催化剂、2万吨/年镍阳极泥综合利用项目基本情况

- 一、项目名称

- 住友再生资源（廊坊）有限公司1万吨/年废催化剂、2万吨/年镍阳极泥综合利用项目

- 二、建设单位

- 住友再生资源（廊坊）有限公司

- 三、建设地点

- 河北大城经济开发区现代制造业工业园

- 四、环境影响评价机构

- 沧州安能环保工程有限公司

- 五、项目概况

项目总投资8000万元，其中环保投资800万元，建设地点位于河北大城经济开发区现代制造业工业园。租赁现有厂房11280m2，购置相应生产设备建设处理含贵金属废催化剂及镍阳极泥加工生产线，主要处理含钯、铂、钯金、银、钯碳、钌、铑废催化剂及废三元催化剂共计1万吨/年；处理镍阳极泥2万吨/年。

六、主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

- （一）废气

运行期产生的大气污染物主要是低温裂解炉废气、灰化炉废气及萃取有机废气、危废间废气、破磨废气、废三元熔化废气、贵金属酸性废气、碱性废气和锅炉废气等。

1、低温裂解炉废气、灰化炉废气及萃取有机废气和危废间废气。废气经1套二燃室+急冷塔+脱硫塔+活性炭吸附装置+布袋除尘+SCR脱硝装置处理后经过1根35m排气筒排放DA006，焚烧废气排放执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3规定的大气污染物排放限值；氨排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）和《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性催化还原法HJ562-2010》；非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有 机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他企业标准限值。

2、破磨废气1套袋式除尘器+1根15m排气筒排放（DA007），颗粒物执行《大气污染物综合排 放标准》（GB16297- 1996）表2标准。

3、废三元熔化废气采用1套急冷塔+布袋除尘+活性炭吸附+喷淋处理后通过1根35m排气筒排放（DA008）。颗粒物和二噁英执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3规定的大气污染物排放限值。

4、贵金属酸性废气和碱性废气（其中含氯气废气经水射氯气吸收设备预处理；含氨废气经水喷淋塔预处理；含氮氧化物废气经真空硝烟处理装置预处理后）与其他酸性废气共同进入两级碱洗+一级水洗喷淋处理后的尾气通过1根高25m排气筒达标排放（DA009）。酸性废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2标准限值；氨排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准。

5、锅炉安装低氮燃烧器，锅炉烟气经1根15m排气筒排放（DA010），烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉的相关标准。

6、厂界无组织

项目生产过程中产生恶臭污染物，在车间内以无组织排放的形式逸散，以臭气浓度表征，企业采取加强日常管理和维护、增强日常检修、减少跑冒滴漏，确保臭气浓度厂界达标，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准要求。

本项目无组织排放废气主要来自生产车间和罐区等，经采取相关污染防治措施，各无组织废气厂界预测浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限制要求和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中相关标准。

- （二）废水

项目生产废水经厂区处理后全部回用不外排。设置一套处理能力120m3/d 的“预处理（化学沉淀+调节池）+三效蒸发（共用150m3/d）”处理系统处理综合废水；设置一套处理能力30m3/d 的“预处理（化学沉淀+调节池）+三效蒸发（共用150m3/d）”处理系统处理含镍废水。各系废水处理系统分批次共用三效蒸发装置。

回用水质满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中工艺与产品用水标准要求；含镍废水车间或车间 处理设施排放口最高允许排放浓度执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1第一类污染物最高允许排放浓度限值要求。

生活废水经厂区隔油池、集成式生物化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及大城县城建环保污水处理有限公司进水水质要求后，经罐车运至大城县城建环保污水处理有限公司，待园区污水处理厂运行后，直接排入园区污水处理厂集中处理。

- （三）噪声

工程优先选用低噪声设备，对产噪设备采取相应的降噪措施，厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区标准。

- （四）固废

运营期产生的固体废物包括危险废物和生活垃圾。

危险废物：根据《国家危险废物名录》，集尘装置收集粉尘、废活性炭、化验废物、废润滑油、废包装材料、废布袋、废树脂、废催化剂、在线监测废液、废水处理污泥均属于危险废物，暂存本项目新建的危废暂存间暂存后定期由有资质单位收集处理。

析出盐、废渣属性未知，暂按危废处置，投入生产后，企业须根据关标准对料渣进行危险性鉴别，鉴定固废属性。

生活垃圾由环卫部门定期清运处理。

- （五）环境风险防范措施

公司通过加强管理，采取控制、监督及维护等措施，可降低事故风险，企业制定完善的安全管理、应急预案、降低风险的规章制度。根据环评报告风险分结果，项目环境风险可控。

- 七、建设单位公众参与情况

- 建设单位于建设单位于2023年10月21日在住友再生资源（廊坊）有限公司网站进行了第一次信息公开。编制完成项目环境影响报告书（征求意见稿）后，建设单位于2023年11月6日-11月17日，在住友再生资源（廊坊）有限公司网站进行了第二次公示，同时在“廊坊日报”报纸上进行两次信息公示及企业周边进行了张贴公示。建设单位于2024年4月29日在“住友再生资源（廊坊）有限公司网站”进行环境影响报告书及公众参与说明报批前信息公开。公示期间均未收到公众反对意见。