河北奥维环保科技有限公司20000吨/年废旧包装容器综合利用项目基本情况

- 一、项目名称

- 20000吨/年废旧包装容器综合利用项目

- 二、建设单位

- 河北奥维环保科技有限公司

- 三、建设地点

- 河北文安新桥经济开发区新桥环保科技产业园

- 四、环境影响评价机构

- 廊坊市泓澈环保技术服务有限公司

- 五、项目概况

- 本项目总投资10600万元，环保投资185万元，建设地点位于河北文安经济开发区新桥环保科技产业园。该项目租赁场地及厂房，占地面积约4000平方米。共建设4条包装桶清洗修复生产线及相关的辅助设备，其中2条封闭式200L废铁桶清洗整形生产线、1条200L及以下废铁桶清洗破碎生产线、1条塑料桶清洗破碎生产线。该项目建成后，可形成20000吨/年废旧包装容器综合利用的生产规模。

- 六、主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

- （一）废气

- 本项目运营期废气包括包装桶清洗车间废气、仓库及危废暂存库废气、破碎废气、污水处理站废气。

- ①包装桶清洗车间、仓库及危废暂存库产生的废气为颗粒物和其他废气，颗粒物经设备内喷淋降尘进入废液，其他废气采用密闭收集，收集后采用1套碱液喷淋塔+除雾除湿塔+二级活性炭吸附装置处理后，经1根19米高排气筒（DA001）排放。甲醛、酚类执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级排放限值，苯、甲苯与二甲苯合计、非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业限值要求，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值要求。

- ②破碎废气：破碎环节产生的废气，主要为颗粒物及有机废气。设备内自带喷淋降尘设施，颗粒物经喷淋降尘后进入废液，作为危废处置；车间有机废气由排风系统进入碱液喷淋塔+除雾除湿塔+二级活性炭吸附装置处理后，经1根19米高排气筒（DA001）排放。甲醛、酚类执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级排放限值，苯、甲苯与二甲苯合计、非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业限值要求。

- ③污水站废气：污水处理池体加盖处理，运行过程产生的恶臭气体经池体通风口集气罩收集后经碱洗塔+除雾除湿塔+活性炭吸附装置处理后，经1根19米高排气筒（DA001）排放。氨、硫化氢及臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值要求。

- 厂界无组织颗粒物、甲醛排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织排放监控浓度限值；厂界无组织非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、酚类、丙酮排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2 中其他企业限值要求；厂内无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A特别排放限值要求；厂界无组织氨、硫化氢、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准值。

- （二）废水

本项目运营期废水主要包括初期雨水、生活污水、碱液喷淋废水、地面清洗废水和车辆清洗废水。

初期雨水（经初期雨水收集池收集后分批次进入厂区污水处理站）、生活污水、碱液喷淋废水、地面清洗废水和车辆清洗废水经厂区污水站处理后，经园区污水管网，排至文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）。执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及文安县新桥农场实业有限公司（文安新桥工业区污水处理厂）进水水质要求。

- （三）噪声

本项目运营期主要噪声源是破碎机、水泵和风机等。所有产噪设备均设置在车间内，生产车间采用围护结构，选用低噪设备，设备加装减振、消声装置等降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的限值要求。

- （四）固废

运营期产生的固体废物包括危险废物、一般固体废物和生活垃圾。

①危险废物：废残留物、废活性炭、清洗工序废液、喷淋降尘废液、厂区污水站污泥、化验室废液、废化验试剂、废机油、废机油桶、含油抹布，其中废机油桶进入厂内破碎清洗生产线处置，其余危险废物分类收集、暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。

废塑料、废橡胶，出厂前进行鉴定，如属于一般固废，外售综合利用，如属于危险废物，暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。

②一般固体废物：废清洁刷、废标签、废原料包装收集后外售综合利用。

③生活垃圾：生活垃圾分类收集，由环卫部门统一清运。

- （五）环境风险防范措施

本项目在初设阶段、工程前期阶段、施工阶段、运行阶段制定了相应的风险防范措施。通过分析，项目在采取有效的安全措施后，公司通过加强管理，采取控制、监督及维护等措施，可大大降低事故风险，项目建成后将制定完善的安全管理、编制应急预案、降低风险的规章制度。从风险分析的结果来看，本项目环境风险可控。

- 七、建设单位公众参与情况

建设单位于2024年4月16日在“奥维环保科技有限公司”官方网站进行了第一次公示。建设单位于2024年5月20日-5月31日在“奥维环保科技有限公司”官方网站进行了第二次网络公示，同时于2024年5月28日和2024年5月29日在“河北青年报”报纸上进行两次信息公示及企业周边进行了张贴公示。项目报批前，建设单位于2024年7月22日在“奥维环保科技有限公司”官方网站对项目环评文件及公众参与说明进行报批前信息公开。公示期间均未收到公众反对意见。