霸州中电环保发电有限公司掺烧一般固废及脱硝技术升级改造项目基本情况

- 一、项目名称

- 霸州中电环保发电有限公司掺烧一般固废及脱硝技术升级改造项目

- 二、建设单位

- 霸州中电环保发电有限公司

- 三、建设地点

- 河北省廊坊市霸州市煎茶铺镇油田农场西侧，112国道北侧1.9公里处霸州中电环保发电有限公司院内

- 四、环境影响评价机构

河北安亿环境科技有限公司

- 五、项目概况

项目总投资3000万元，全部为环保投资，建设地点位于廊坊市霸州市煎茶铺镇油田农场西侧，112国道北侧1.9公里处。本项目利用原有土地，无新增占地，无土建工程。购置SCR脱硝设备1套，同时依托现有垃圾焚烧发电工程焚烧厂房及焚烧炉生产线，处置满足入炉要求的一般工业固体废物（包括废旧纺织品、废汽车拆解物、废木制品、废纸、废橡胶边角料、废塑料及复合包装物等工业企业生产过程中产生的非危废边角料）、园林绿化及农业有机废弃物、经破损毁形消毒后的感染性医废残渣、生活污水厂处理后污泥，掺烧后焚烧炉总处理能力不变（1200t/d），其中生活垃圾（960t/d）、生活污泥及定性为一般工业固废的污泥（60t/d）、一般固体废物（130t/d）、园林绿化及农业有机废弃物（48t/d）、经破损毁形消毒后的感染性医废残渣（2t/d）。技改后发电量不变。

六、主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

- （一）废气

技改后运营期废气主要有焚烧炉焚烧烟气、垃圾仓和渗滤液处理站等散发的恶臭气体、各筒仓产生的粉尘、危废间（包括飞灰暂存间）废气、氨水罐区无组织废气、柴油罐区无组织废气、食堂油烟等。

1、焚烧炉废气。1#、2#焚烧炉烟气各设置1套“SNCR脱硝+半干法（Ca（OH）2）+干法（Ca（OH）2）+干法（NaHCO3小苏打）+活性炭喷射系统+布袋除尘器+SCR”，1#、2#焚烧炉烟气分别处理达标后一同引入70.4m冷却塔排放。焚烧炉废气中氟化氢、烟气黑度参照执行《医疗废物焚烧污染控制标准》（DB13/2698-2018）表2标准，其他污染物执行《生活垃圾焚烧大气污染控制标准》（DB13/5325-2021）表2相关排放标准。

2、消石灰仓、水泥仓、干粉仓、活性炭仓、1#飞灰仓、2#飞灰仓废气分别经各自的袋式除尘器处理后分别经20米排气筒排放，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

3、危废间（包括飞灰暂存间）废气经“喷淋+活性炭吸附”处理后，由15m排气筒排放，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2其它颗粒物二级标准，氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新扩改建标准及表2标准，非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“其他行业”标准。

4、2台焚烧炉同时停炉时，卸料大厅、垃圾贮池恶臭气体、渗滤液处理站恶臭气体负压收集引入一套活性炭除臭装置处理后，经50m高排气筒排放。氨、硫化氢、甲硫醇、臭气排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。

5、食堂油烟

本次技改依托现有工程食堂，食堂油烟经高效油烟净化器处理后，经15m高排气筒排放，食堂油烟执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）表1中“小型”排放限值要求。

6、厂界无组织

恶臭污染源主要来自于卸料大厅、垃圾贮池和渗滤液处理站。卸料大厅保持负压状态，整个垃圾贮坑为封闭结构，并采用负压系统，确保臭气不外溢；渗滤液处理车间的臭气收集后，经风管排至垃圾贮池，渗滤液处理站产生的废气由引风机引入焚烧炉内助燃，垃圾贮池封闭、呈负压状态，臭气通过一次风机吸入焚烧炉内燃烧。同时通过采取厂区绿化、加强管理、强化有组织收集等措施减少臭气外逸，氨、硫化氢、甲硫醇、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准要求。

本次技改依托现有工程设置柴油储罐，柴油罐产生非甲烷总烃通过加强密闭减少无组织排放，非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业边界浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A，表A.1厂区内VOCS无组织排放要求。

本次技改依托现有工程氨水储罐，氨水储罐产生氨通过加强密闭减少无组织排放，氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新扩改建标准限值要求。

厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2其他颗粒物无组织排放监控限值及《生活垃圾焚烧大气污染控制标准》（DB13/5325-2021）表3标准。

- （二）废水

技改后运营期全厂废水主要包括：锅炉排污水、化学水处理系统废水、卸料大厅及垃圾车冲洗水等冲洗废水、垃圾渗滤液、循环水系统排污水和生活污水。

锅炉排污水回用于循环冷却水系统；化学水处理系统废水回用于烟气净化系统石灰浆制备；生活污水采用“厌氧+生物接触氧化+沉淀+消毒”工艺处理后回用于厂区中水系统；卸料大厅及垃圾车冲洗水等冲洗废水、垃圾渗滤液排入渗滤液处理站处理，渗滤液污水处理站采用“预处理+UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜系统+RO反渗透膜系统”工艺，渗滤液处理站出水总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅等污染物浓度需满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表4 浓度限值，COD 、 BOD5 、 氨 氮 等 指 标 执 行《城市污水再生利用 工业用水水质标准》（GB/T19923-2024）表1中洗涤用水标准，渗滤液处理站出水回用于出渣机补水、飞灰稳定化等，浓水回喷进锅炉或用于石灰浆制备。

厂内产生的循环水系统排污水回用于烟气净化系统石灰浆制备、垃圾车及卸料平台冲洗、地面冲洗等，其余水量由厂区污水管网排入霸州市信环水务有限公司（霸州市污水处理厂），厂区废水总排口水质需满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及霸州市信环水务有限公司（霸州市污水处理厂）进水水质要求。

- （三）噪声

运营期技改项目主要依托现有工程设备，现有设备噪声源不变，新增产噪设备为SCR脱硝设备，采取的降噪措施主要包括选用低噪声设备、厂房隔声、风机加装消声器等，采取上述措施后，厂界噪声须符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

- （四）固废

运营期产生的固体废物包括危险废物、一般工业固废和生活垃圾。

危险废物：飞灰送至填埋场填埋处置；焚烧炉烟气袋式除尘器产生的废布袋、飞灰仓产生的废布袋、实验室废物（含在线监测废液）、废滤膜、废催化剂、危废间（包括飞灰暂存间）废气治理系统产生的废活性炭、废油漆桶、废液压油、废润滑油、废变压器油及废油桶委托沧州冀环威立雅环境服务有限公司处置；废铅蓄电池、委托有资质单位处置。

一般工业固废：焚烧炉炉渣作为建筑材料外售给石家庄点金石环保科技有限公司综合利用；污泥经脱水后送到垃圾仓进行焚烧处理；除臭系统废活性炭送焚烧炉焚烧处理；干粉仓、石灰仓、活性炭仓等布袋除尘器除下的粉尘作为原材料再利用，废布袋送焚烧炉焚烧处理。

生活垃圾直接送现有工程垃圾贮池进行焚烧处理。

- （五）环境风险防范措施

技改项目不新增风险源，公司通过加强管理，采取控制、监督及维护等措施，可大大降低事故风险，企业制定完善的安全管理、应急预案、降低风险的规章制度。根据环评报告风险分析结果，技改项目环境风险可控。

- 七、建设单位公众参与情况

建设单位于2024年4月18日在“河青新闻网”网站进行了第一次信息公示。编制完成项目环境影响报告书（征求意见稿）后，建设单位于2024年6月3日至6月18日，在“河青新闻网”网站进行了第二次公示，同时在“廊坊日报”报纸上进行两次信息公示（2024年6月3日、2024年6月4日）及企业周边进行了张贴公示。2024年8月30日在“全国建设项目环境信息公示平台”进行了报批前公示。公示期间均未收到公众反对意见。